Фонд оценочных средств по учебной дисциплине

ОП. 05 Основы гидравлики и теплотехники

специальность: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Бохан

2019

| Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии « ____» _____ 20 ___ г. Протокол № _______ Руководитель МК___________ А.Ю. Комаров |  |
| --- | --- |

Фонды оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по  специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Рабочей  программы учебной дисциплины ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники

Организация-разработчик: ГБПОУ «Боханский аграрный техникум»

Разработчик:

Елаев Д.В. - преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт фонда оценочных средств

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

3.  Оценка освоения учебной дисциплины

3.1. Формы и методы оценивания

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины

- Паспорт а фонда оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины Основы гидравлики и теплотехники обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Уровень подготовки базовый)  следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

У 1 использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве, решать примеры и задачи прикладного характера с использованием необходимого справочного материала

З 1 основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков;

З 2 особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам);

З  3 основные      положения      теории      подобия гидродинамических и теплообменных процессов;

З  4 основные законы термодинамики;

З 5 характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;

З 6 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;

З 7 виды и характеристики насосов и вентиляторов;

З 8 принципы работы теплообменных аппаратов, их применение

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1.1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У 1. использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве, решать примеры и задачи прикладного характера с использованием необходимого справочного материала ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. | Перечисляет гидравлические устройства и тепловые установки, используемые в производстве; выбирает необходимые законы и расчетные формулы для решения технических задач; выполняет расчет гидравлических и теплотехнических процессов и оборудования | Решение задач. Выполнение гидравлических и теплотехнических расчетов |
| Знать: |  |  |
| З 1. основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; | Перечисляет основные законы гидростатики и гидродинамики, записывает математические выражения основных законов | Написание основных расчётных формул |
| З 2. особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); | Называет режимы движения жидкостей и газов | Защита отчёта практической работы |
| З 3 основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; | Перечисляет основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; записывает расчетные формулы, объясняет их значение | Написание основных расчётных формул |
| З 4 основные законы термодинамики; | Перечисляет основные законы термодинамики, записывает математические выражения основных законов | Написание основных расчётных формул |
| З 5 характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; | Называет термодинамические процессы и процессы теплообмена, дает им характеристику, записывает расчетные формулы | Написание основных расчётных формул |
| З 6 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; | Называет основные гидравлические машины и системы, характеризует область их применения | Подготовка сообщений |
| З 7 виды и характеристики насосов и вентиляторов; | Классифицирует насосы и вентиляторы, перечисляет их основные параметры и технические показатели | Защита отчёта практической работы |
| З 8 принципы работы теплообменных аппаратов, их применение | Классифицирует теплообменные аппараты, характеризует область их применения, перечисляет порядок работы | Защита отчёта практической работы |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Основы гидравлики и теплотехники, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 2.2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Раздел 1 Основы гидравлики |  |  | Тестирование | У1, З 1, З2, З3, З 6, З 7,ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ПК 1.6 |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия и определения гидравлики | Устный опрос | У1, З 1, ОК 1 |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Физические свойства жидкостей и газов. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, З 1, ОК 1 |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Силы, действующие в жидкостях. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, З 1, ОК 1 |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов. | Устный опрос Практическая работа №1 | У1, З 1, З 2, ОК 1, ОК 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Турбулентность и ее основные статистические характеристики. | Устный опрос Практическая работа №2 | У1, З 1, З 2, З3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Гидравлические машины. | Устный опрос Практическая работа №3 Самостоятельная работа | У1, З 1, З 2, З 6, З 7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Гидро- и пневмотранспорт. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, З 1, З 2, З 6, З 7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Основы сельскохозяйственного водоснабжения гидромелиорации | Устный опрос Практическая работа №4 Самостоятельная работа | У1, З 1, З 2,З 3, З 6, З 7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Основы теплотехники. |  |  | Контрольная работа №1 тестирование | У1, З 3, З 4, З 5, З 8 ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ПК 1.5 | Дифф. зачет | У1, З 3, З 4, З 5, З 8 ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ПК 1.5 |
| Тема 2.1 Основные понятия и определения технической термодинамики. Смеси газов и теплоемкость. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, З 4, ОК 1, ОК 2, |  |  |  |  |
| Тема 2.2 - Термодинамические процессы. Законы термодинамики. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, З 4, З 5, |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Компрессоры и компрессорные установки. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, З 5, ОК 1, ОК 2, |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Водяной пар и влажный воздух. | Устный опрос | У1, З 5, ОК 1, ОК 2, |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Основные понятия и определения процесса теплообмена. Теплопроводность. Теплопередача и теплообменные аппараты. | Устный опрос Практическая работа №5 | У1, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 2.6 Котельные установки топочные устройства. | Устный опрос | У1, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 2.7 - Водогрейные и паровые котлы, водонагреватели. | Устный опрос Практическая работа №6 Самостоятельная работа | У1, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 2.8 Нагреватели воздуха. | Устный опрос Практическая работа №7 | У1, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 2.9 Холодильные установки. | Устный опрос Практическая работа №8 Самостоятельная работа | У1, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 2.10 Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция. | Устный опрос Практическая работа №9 | У1, № 3, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 2.11 - Теплоснабжение сооружений защищенного грунта. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, № 3, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |
| Тема 2.12 Сушка и хранение сельскохозяйственной продукции. | Устный опрос Практическая работа №10 Самостоятельная работа | У1, № 3, З 5, З 8, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  |  |  |  |

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний У1, З 1, З 2, З 3,  З 6, З 7,ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ПК 1.6

(рубежный контроль)

1) Задания в тестовой форме

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 1 (10)

1.  Что такое жидкость?

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;
б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;
в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 
г) физическое вещество, способное течь.

2. Какая из этих жидкостей не является газообразной?

а) жидкий азот;
б) ртуть;
в) водород;
г) кислород;

3. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

а) силы инерции и поверхностного натяжения;
б) внутренние и поверхностные;
в) массовые и поверхностные;
г) силы тяжести и давления.

4.  Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхности тела.

5.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

6.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

7.  Какое давление обычно показывает манометр?

а) абсолютное;
б) избыточное;
в) атмосферное;
г) давление вакуума

8.  Давление определяется

а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;
б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;
в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;
г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия.

9.  Вес жидкости в единице объема называют

а) плотностью;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) весом.

10.  Сжимаемость жидкости характеризуется

а) коэффициентом Генри;
б) коэффициентом температурного расширения;
в) коэффициентом поджатия;
г) коэффициентом объемного сжатия.

ключ к тесту 1:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г) |
| 2 | б) |
| 3 | в) |
| 4 | г) |
| 5 | а) |
| 6 | а) |
| 7 | б) |
| 8 | б) |
| 9 | б) |
| 10 | г) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 2 (10)

1. Динамический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой

а) ν;
б) μ;
в) η;
г) τ.

2. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?

а) гидростатика и гидромеханика;
б) гидромеханика и гидродинамика;
в) гидростатика и гидродинамика;
г) гидрология и гидромеханика.

3. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема называется

а) основным уравнением гидростатики;
б) основным уравнением гидродинамики;
в) основным уравнением гидромеханики;
г) основным уравнением гидродинамической теории.

4. Закон Паскаля гласит

а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково;
б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики;
в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления от свободной поверхности;
г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, приложенных с других сторон рассматриваемого объема жидкости.

5. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

6. Член уравнения Бернулли, обозначаемый буквой z, называется

а) геометрической высотой;
б) пьезометрической высотой;
в) скоростной высотой;
г) потерянной высотой.

7. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением  называется

а) пьезометрической высотой;
б) скоростной высотой;
в) геометрической высотой;
г) такого члена не существует.

8. Турбулентный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.

9. Критическое значение числа Рейнольдса равно

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

10. При Re < 2300 режим движения жидкости

а) кавитационный;
б) турбулентный;
в) переходный;
г) ламинарный.

ключ к тесту 2:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | в) |
| 3 | а) |
| 4 | а) |
| 5 | в) |
| 6 | а) |
| 7 | б) |
| 8 | б) |
| 9 | а) |
| 10 | г) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 3 (10)

1. Скорость истечения жидкости через отверстие равна

2. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие   буквой H обозначают

а) дальность истечения струи;
б) глубину отверстия;
в) высоту резервуара;
г) напор жидкости.

3. Повышение давления при гидравлическом ударе определяется по формуле

4. Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса называется

а) полезная мощность;
б) подведенная мощность;
в) гидравлическая мощность;
г) механическая мощность.

5.  Что такое жидкость?

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;
б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;
в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 
г) физическое вещество, способное течь.

6. Какая из этих жидкостей не является газообразной?

а) жидкий азот;
б) ртуть;
в) водород;
г) кислород;

7. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

а) силы инерции и поверхностного натяжения;
б) внутренние и поверхностные;
в) массовые и поверхностные;
г) силы тяжести и давления.

8.  Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхности тела.

9.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

10.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

ключ к тесту 3:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г) |
| 2 | г) |
| 3 | в) |
| 4 | б) |
| 5 | г) |
| 6 | б) |
| 7 | в) |
| 8 | г) |
| 9 | а) |
| 10 | а) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 4 (10)

1.  Какая из этих жидкостей не является капельной?

а) ртуть;
б) керосин;
в) нефть;
г) азот.

2.  Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

3.  Какие силы называются массовыми?

а) сила тяжести и сила инерции;
б) сила молекулярная и сила тяжести;
в) сила инерции и сила гравитационная;
г) сила давления и сила поверхностная.

4.  Жидкость находится под давлением. Что это означает?

а) жидкость находится в состоянии покоя;
б) жидкость течет;
в) на жидкость действует сила;
г) жидкость изменяет форму.

5.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

6.  Если давление ниже относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

7.  Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

а) 100 МПа; 
б) 100 кПа; 
в) 10 ГПа; 
г) 1000 Па.

8.  Массу жидкости заключенную в единице объема называют

а) весом;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) плотностью.

9.  Сжимаемость это свойство жидкости

а) изменять свою форму под действием давления;
б) изменять свой объем под действием давления;
в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;
г) изменять свой объем без воздействия давления.

10. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой

а) ν;
б) μ;
в) η;
г) τ.

ключ к тесту 4:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | г) |
| 2 | а) |
| 3 | а) |
| 4 | в) |
| 5 | г) |
| 6 | г) |
| 7 | б) |
| 8 | г) |
| 9 | б) |
| 10 | а) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 5 (10)

1. Вязкость жидкости при увеличении температуры

а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остается неизменной;
г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной.

2. Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жидкости называется

а) гидростатика;
б) гидродинамика;
в) гидромеханика;
г) гидравлическая теория равновесия.

3. Основное уравнение гидростатического давления записывается в виде

4. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность равна

5. Расход потока обозначается латинской буквой

а) Q;
б) V;
в) P;
г) H.

6. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

7. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением  называется

а) скоростной высотой;
б) геометрической высотой;
в) пьезометрической высотой;
г) потерянной высотой.

8. Ламинарный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.

9. От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?

а) от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости;
б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода;
в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости;
г) от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости.

10. При Re > 2300 режим движения жидкости

а) ламинарный;
б) переходный;
в) турбулентный;
г) кавитационный.

ключ к тесту 5:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | а) |
| 3 | в) |
| 4 | а) |
| 5 | а) |
| 6 | в) |
| 7 | в) |
| 8 | в) |
| 9 | а) |
| 10 | в) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 6 (10)

1. Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент гидравлического  трения?

а) γ;
б) ζ;
в) λ;
г) μ.

2. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие   буквой φ обозначается

а) коэффициент скорости;
б) коэффициент расхода;
в) коэффициент сжатия;
г) коэффициент истечения.

3. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении рабочей жидкости называется

а) гидравлическим ударом;
б) гидравлическим напором;
в) гидравлическим скачком;
г) гидравлический прыжок.

4. Гидравлическими машинами называют

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;
б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;
в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

5. Мощность, которая отводится от насоса в виде потока жидкости под давлением называется

а) подведенная мощность;
б) полезная мощность;
в) гидравлическая мощность;
г) механическая мощность.

6.  Какая из этих жидкостей не является капельной?

а) ртуть;
б) керосин;
в) нефть;
г) азот.

7.  Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

8.  Какие силы называются массовыми?

а) сила тяжести и сила инерции;
б) сила молекулярная и сила тяжести;
в) сила инерции и сила гравитационная;
г) сила давления и сила поверхностная.

9.  Жидкость находится под давлением. Что это означает?

а) жидкость находится в состоянии покоя;
б) жидкость течет;
в) на жидкость действует сила;
г) жидкость изменяет форму.

10.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

ключ к тесту 6:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в) |
| 2 | а) |
| 3 | а) |
| 4 | в) |
| 5 | б) |
| 6 | г) |
| 7 | а) |
| 8 | а) |
| 9 | в) |
| 10 | г) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 7 (10)

1.  Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

2.  Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхность жидкости.

3.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

4.  Какое давление обычно показывает манометр?

а) абсолютное;
б) избыточное;
в) атмосферное;
г) давление вакуума.

5.  Массу жидкости заключенную в единице объема называют

а) весом;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) плотностью.

6.  Сжимаемость жидкости характеризуется

а) коэффициентом Генри;
б) коэффициентом температурного расширения;
в) коэффициентом поджатия;
г) коэффициентом объемного сжатия.

7. Вязкость жидкости при увеличении температуры

а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) остается неизменной;
г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной.

8. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема называется

а) основным уравнением гидростатики;
б) основным уравнением гидродинамики;
в) основным уравнением гидромеханики;
г) основным уравнением гидродинамической теории.

9. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность равна

10. Ламинарный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.

ключ к тесту 7:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | а) |
| 3 | г) |
| 4 | б) |
| 5 | г) |
| 6 | г) |
| 7 | б) |
| 8 | а) |
| 9 | а) |
| 10 | в) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 8 (10)

- Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

2. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением  называется

а) скоростной высотой;
б) геометрической высотой;
в) пьезометрической высотой;
г) потерянной высотой.

3. Критическое значение числа Рейнольдса равно

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

4. При Re < 2300 режим движения жидкости

а) кавитационный;
б) турбулентный;
в) переходный;
г) ламинарный.

5. Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент гидравлического трения?

а) γ;
б) ζ;
в) λ;
г) μ.

6. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие   буквой H обозначают

а) дальность истечения струи;
б) глубину отверстия;
в) высоту резервуара;
г) напор жидкости.

7. Гидравлическими машинами называют

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;
б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;
в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

8.  Какая из этих жидкостей не является капельной?

а) ртуть;
б) керосин;
в) нефть;
г) азот.

9. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

а) силы инерции и поверхностного натяжения;
б) внутренние и поверхностные;
в) массовые и поверхностные;
г) силы тяжести и давления.

10.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

ключ к тесту 8:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в) |
| 2 | в) |
| 3 | а) |
| 4 | г) |
| 5 | в) |
| 6 | г) |
| 7 | в) |
| 8 | г) |
| 9 | в) |
| 10 | а) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 9 (10)

1.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

2.  Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

а) 100 МПа; 
б) 100 кПа; 
в) 10 ГПа; 
г) 1000 Па.

3.  Вес жидкости в единице объема называют

а) плотностью;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) весом.

4. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой

а) ν;
б) μ;
в) η;
г) τ.

5. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?

а) гидростатика и гидромеханика;
б) гидромеханика и гидродинамика;
в) гидростатика и гидродинамика;
г) гидрология и гидромеханика.

6. Закон Паскаля гласит

а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково;
б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики;
в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления от свободной поверхности;
г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, приложенных с других сторон рассматриваемого объема жидкости.

7. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность равна

8. Расход потока обозначается латинской буквой

а) Q;
б) V;
в) P;
г) H.

9. Турбулентный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.

10. Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент гидравлического трения?

а) γ;
б) ζ;
в) λ;
г) μ.

ключ к тесту 9:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | б) |
| 3 | б) |
| 4 | а) |
| 5 | в) |
| 6 | а) |
| 7 | а) |
| 8 | а) |
| 9 | б) |
| 10 | в) |

Раздел 1.  Основы гидравлики

Вариант 10 (10)

1. Критическое значение числа Рейнольдса равно

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

2. При Re < 2300 режим движения жидкости

а) кавитационный;
б) турбулентный;
в) переходный;
г) ламинарный.

3. Скорость истечения жидкости через отверстие равна

4. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие  буквой φ обозначается

а) коэффициент скорости;
б) коэффициент расхода;
в) коэффициент сжатия;
г) коэффициент истечения.

5. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении рабочей жидкости называется

а) гидравлическим ударом;
б) гидравлическим напором;
в) гидравлическим скачком;
г) гидравлический прыжок.

6. Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса называется

а) полезная мощность;
б) подведенная мощность;
в) гидравлическая мощность;
г) механическая мощность.

7.  Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления на поверхность жидкости.

8.  Жидкость находится под давлением. Что это означает?

а) жидкость находится в состоянии покоя;
б) жидкость течет;
в) на жидкость действует сила;
г) жидкость изменяет форму.

9.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

10.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

ключ к тесту 10:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | г) |
| 3 | г) |
| 4 | а) |
| 5 | а) |
| 6 | б) |
| 7 | г) |
| 8 | в) |
| 9 | а) |
| 10 | г) |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин.

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

«5» - 100 – 90% правильных ответов

«4» - 89 - 80% правильных ответов

«3» - 79 – 70% правильных ответов

«2» - 69% и менее правильных ответов

2) Технический диктант: написать формулы основных законов гидростатики и гидродинамики:

а) основное уравнение гидростатитки;

б) уравнение Бернулли;

в) число Рейнольдса;

г) потери напора на трение по длине;

д) местные потери напора на трение;

е) формула расхода жидкости или газа;

ж) давление насоса;

з) полезная мощность насоса;

и) мощность насоса;

к) КПД насоса.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин.

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

«5» - 100 – 90% правильных ответов

«4» - 89 - 80% правильных ответов

«3» - 79 – 70% правильных ответов

«2» - 69% и менее правильных ответов

3) Практическая работа

1. Задание.

Тема: Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов.

Наименование работы: Расчёт силы гидростатического давления, расхода жидкости и скорости истечения.

Цель работы: - закрепить знания расчётных формул для определения силы гидростатического давления, расхода жидкости и скорости истечения;

- решить задачи.

Задание:

Задача 1: Стальной трубопровод длиной 1200 м закрывается в течении 2 с. Скорость движения воды в трубопроводе 3 м/с. Определить увеличение давления.

Задача 2: Определить скорость истечения и расход воды через отверстие в тонкой стенке резервуара, если напор над центром отверстия 10 м, диаметр отверстия 100 мм, коэффициент скорости φ = 0,97; коэффициент расхода μ = 0,62.

Задача 3: Вычислить расход воды, вытекающей из бассейна через внутреннюю цилиндрическую насадку диаметром 200 мм; напор 4 м; коэффициент расхода μ = 0,74.

Задача 4: Ручная шланговая мойка автомобилей и прицепов производится брандспойтом. Какое давление  должен создавать насос, чтобы получить расход воды 40 л/мин через сопло диаметром отверстия 3,5 мм. Диаметр шланга 25 мм. Потери напора не учитывать. Атмосферное давление принять 105 Па.

Учебная литература

- Брюханов И.Н. «Основы гидравлики и теплотехники».

- Процкий А.Е.  «Основы гидравлики и теплотехники».

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Задачи 1, 2 – удовлетворительно;

Задачи 1,2,3 – хорошо:

Задачи 1,2, 3, 4 – отлично.

2. Задание

Тема: Турбулентность и её основные статические характеристики.

Наименование работы: Гидравлический расчёт трубопроводов.

Цель работы: - закрепить знания по видам гидравлических сопротивлений;  основные положения гидравлического расчёта трубопроводов;

- выполнить гидравлический расчёт трубопровода.

Задание: Определить необходимый диаметр трубопровода длиной 65 м, при  расходе 23 л/с и напоре 0,6 м.

Трубопровод предназначен для подачи воды из резервуара А в резервуар В. Движение жидкости происходит за счёт разности уровней жидкости в резервуарах. На трубопроводе два резких поворота трубы на 900С.

Контрольные вопросы

- Из чего складывается полная потеря напора?

- От чего зависит значение коэффициента гидравлического трения?

- От чего зависит значение коэффициента местных сопротивлений?

Учебная литература

- Брюханов И.Н. «Основы гидравлики и теплотехники».

- Процкий А.Е.  «Основы гидравлики и теплотехники».

Практическая работа № 2 (вариант 2)

Тема: Турбулентность и её основные статические характеристики.

Наименование работы: Гидравлический расчёт трубопроводов.

Цель работы: - закрепить знания по видам гидравлических сопротивлений;

основные положения гидравлического расчёта трубопроводов;

- выполнить гидравлический расчёт трубопровода.

Задание: Определить напор трубопровода длиной 200 м, диаметром 200 и 150 мм (внезапное сужение трубы на середине трубопровода), расход 25 л/с.

Движение жидкости происходит за счёт разности давления в начальном (геометрический напор 3 м) и конечном (геометрический напор 4,5 м) сечений, создаваемой работой насоса. Вода подаётся из озера в водонапорную башню.

Контрольные вопросы

- Из чего складывается полная потеря напора?

- От чего зависит значение коэффициента гидравлического трения?

- От чего зависит значение коэффициента местных сопротивлений?

Учебная литература

- Брюханов И.Н. «Основы гидравлики и теплотехники».

- Процкий А.Е.  «Основы гидравлики и теплотехники».

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка

3. Задание

Тема: Гидравлические машины.

Наименование работы: Расчёт и подбор насосной установки.

Цель работы: - закрепить знания по техническим показателям насосов;

- выполнить расчёт насосной установки.

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, калькулятор.

Задание: Определить полный напор и мощность насоса, имеющего следующую характеристику: подача насоса 1,7 л/с; геометрический напор 18 м; давление 57 кПа, КПД 63%.

Всасывающая труба насоса диаметром 70 мм и длиной 18 м. Труба имеет одно колено (ξк = 0,4), на ней установлена задвижка, открытая на ½ (ξз = 2,06), а на входе установлена приёмная сетка (ξс = 6).

Вода перекачивается на расстояние 950 м.

Подобрать насос и электродвигатель для привода насоса.

Контрольные вопросы

1.Классификация насосов.

2.Основные технические показатели насосов.

3.Подача насоса.

4.Потери мощности в насосе.

Учебная литература

1.Брюханов И.Н. «Основы гидравлики и теплотехники».

2.Процкий А.Е. «Основы гидравлики и теплотехники».

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка

4. Задание

Тема: Основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации.

Наименование работы: Расчёт каналов при гидромелиорации.

Цель работы: - повторить основные положения расчёта оросительных каналов; формы поперечных каналов;

- рассчитать канал.

Оснащение рабочего места: тетрадь для практических работ, калькулятор.

Задание: Определить ширину прямоугольного канала по дну, если расход воды в канале 8 м3/с, глубина наполнения канала 2 м, уклон дна канала 0,001; коэффициент шероховатости 0,02.

Контрольные вопросы

- Оросительная система. Её техническая задача.

- Основные элементы оросительной системы.

- Основные формы поперечных сечений каналов.

Учебная литература

1.Брюханов И.Н. «Основы гидравлики и теплотехники».

2.Процкий А.Е. «Основы гидравлики и теплотехники».

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка

4) Самостоятельная работа

Задание 1.

Задача: При гидравлическом испытании внутренних систем водоснабжения допускается падение испытательного давления в течении 10 минут на 4,9*104 Па. Определить допустимую утечку в течении 10 мин при гидравлическом испытании системы вместимостью 80 м3. Коэффициент объёмного сжатия 1/2*10-9 Па-1.

Задача: Ручная шланговая мойка автомобилей и прицепов производится брандспойтом. Какое давление  должен создавать насос, чтобы получить расход воды 40 л/мин через сопло диаметром отверстия 3,5 мм. Диаметр шланга 25 мм. Потери напора не учитывать. Атмосферное давление принять 105 Па.

v1 = 4Q/πd21                                      v2 = 4Q/πd22       (из уравнения расхода      Q = vω )

z1 = z2

p1 = ρ ( p2/ρ + v22/2 – v12/2 )

pман = р1 - рат

Задание 2.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

Написание реферата:

- Типы насосов.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии :

- умение сформулировать цель работы;

- умение подобрать научную литературу по теме;

- полнота и логичность раскрытия темы;

- самостоятельность мышления;

- стилистическая грамотность изложения;

- корректность выводов;

- правильность оформления работы.

Критерии оценки:

-	оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению творческой работы (доклада).

-	оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и представлении работы.

-	оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы.

-	оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует требованиям.

Задание 3.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

- Выполнить  на формате А1 схему оросительной системы.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Задание 4.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

- Подготовить сообщения

- Применения гидро – и пневмотранспорта для транспортирования навоза

- Применение гидро –и пневмотранспорта для транспортирования кормов

- Применение гидро –и пневмотранспорта для транспортирования овощей

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии :

- умение сформулировать цель работы;

- умение подобрать научную литературу по теме;

- полнота и логичность раскрытия темы;

- самостоятельность мышления;

- стилистическая грамотность изложения;

- корректность выводов;

- правильность оформления работы.

Критерии оценки:

-	оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению творческой работы (доклада).

-	оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и представлении работы.

-	оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы.

-	оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует требованиям.

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний У1,  З 3, З 4, З 5, З 8

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4, ПК 1.5 (рубежный контроль)

1) Задания в тестовой форме

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 1 (10)

1. В сосуде объемом 0.75 м3 находится 2.5 кг углекислого газа. Найти плотность    газа.

а) 3.33 кг/м3 ;

б)  1.875 кг·м3 ;

в)  0.3 м3/кг;

г)  0.3 кг/м3.

2. Укажите уравнение состояния для 1 кг идеального газа.

а)  pv  =  const;

б)  pV  = mRT;

в)  pv  = RT;

г)  pv  = R0T

3. Укажите уравнение состояния идеального газа.

а)  pv  =  const;

б)  pV  = mRT;

в)  pv  = RT;

г)  p+av2v−b=RT.

4. Укажите уравнение первого закона термодинамики.

а)  S =Q/T;

б)  Q=U +L;

в)  H=U+pV;

г)  H=U-pV.

5. К газу подводится извне 200 кДж теплоты, изменение внутренней энергии ΔU составляет 20 кДж. Определить удельную работу, кДж/кг.

а)  ℓ = 20 кДж/кг;

б)  ℓ = 300 кДж/кг;

в)   ℓ = 100 кДж/кг;

г)  ℓ = 180 кДж/кг.

6. Термический коэффициент полезного действия равен:

а)  Отношению теплоты, подведенной к рабочему телу, к работе цикла;

б)  отношению теплоты, отнятой у рабочего тела, к работе цикла;

в)  отношению работы цикла к теплоте, подведенной в цикле к рабочему телу;

г)  отношению работы цикла к теплоте, отведенной в цикле от рабочего тела.

7. К газу в круговом процессе подведено 250 кДж/кг теплоты. Термический КПД равен 0,5. Найти работу, полученную в цикле.

а)  125 кДж/кг;

б)  500 кДж/кг;

в)  250 кДж/кг;

г)  225 кДж/кг.

8.  Кипение – это:

а)  Процесс парообразования с поверхности жидкости;

б)  процесс парообразования во всем объеме жидкости;

в)  переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г)  процесс парообразования с поверхности жидкости и во всем объеме    жидкости.

9.  Конденсация - это:

а)  Переход вещества из жидкого состояния в газообразное;

б)  переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

в)  переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г)  переход вещества из жидкого состояния в твердое.

10. Влагосодержание влажного воздуха - это:

а)  Количество водяного пара в 1 кг влажного воздуха;

б)  количество водяного пара в 1 м3 влажного воздуха;

в)  количество водяного пара, приходящееся на 1 кг сухого воздуха;

г)  количество насыщенной жидкости в 1 кг влажного воздуха.

ключ к тесту 1:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | в) |
| 3 | б) |
| 4 | б) |
| 5 | г) |
| 6 | в) |
| 7 | а) |
| 8 | б) |
| 9 | б) |
| 10 | а) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 2 (10)

1. В системе находится воздух с избыточным давлением  pИЗБ = 0.4 МПа. Атмосферное давление p0 = 0.1 МПа. Определить абсолютное давление.

а)  0.5 МПа;

б) 0.3 МПа ;

в)  0.25 МПа;

г)  0.4 МПа.

2. Величина R0 носит название:

а) Газовой постоянной;

б) универсальной газовой постоянной;

в) постоянной Больцмана;

г) постоянной Кирхгофа.

3.	Энтальпия (H) термодинамической системы равна:

а)  H = U + pV;

б)  H = сv + R;

в)  H = U + Ts;

г)  H = сp + R.

4. Укажите уравнение первого закона термодинамики.

а)  S =Q/T;

б)  Q=U +L;

в)  H=U+pV;

г)  H=U-pV.

- К газу подводится извне 100 кДж теплоты. Произведенная работа при этом составляет 120 кДж. Определить изменение внутренней энергии газа Δu, кДж/кг.

а)  -20 кДж/кг;

б)  220 кДж/кг;

в)  20 кДж/кг ;

г)   - 100 кДж/кг.

6. Теплоемкость какого процесса равна нулю.

а) Изотермического;

б)  изохорного;

в)  адиабатного;

г)  изобарного.

7. Для насыщенного воздуха относительная влажность φ равна:

а)  φ = 0%.;

б)  φ = 100%.;

в)  φ = 120%.;

г)  φ = 50%..

8. КПД двигателя внутреннего сгорания с увеличением степени сжатия:

а)  Увеличивается;

б)  уменьшается;

в)  не изменяется;

г)  изменяется периодически.

9.  Сублимация – это:

а)  Переход вещества из жидкого состояния в газообразное;

б)  переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

в)  переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г)  переход вещества из жидкого состояния в твердое.

10.  Если степень сухости влажного пара равна 0,9, это значит:

а)  В 1 кг пара содержится 0,9 кг насыщенной жидкости и 0,1 кг сухого насыщенного пара;

б)  в 1 кг пара содержится 0,1 кг насыщенной жидкости и 0,9 кг сухого насыщенного пара;

в)  в 1 кг пара содержится 0,1 кг влажного пара и 0,9 кг сухого насыщенного пара;

г)  В 1 кг пара содержится 0,9 кг насыщенной жидкости и 0,1 кг сухого влажного пара.

ключ к тесту 2:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | б) |
| 3 | а) |
| 4 | б) |
| 5 | а) |
| 6 | а) |
| 7 | б) |
| 8 | а) |
| 9 | в) |
| 10 | в) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 3 (10)

1. Для насыщенного воздуха относительная влажность φ равна:

а)  φ = 0%.;

б)  φ = 100%.;

в)  φ = 120%.;

г)  φ = 50%..

- Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) характеризует:

а)  Способность вещества передавать теплоту;

б)  интенсивность теплообмена между поверхностью тела и средой;

в)  интенсивность собственного излучения тела;

г)  способность вещества проводить теплоту.

3. Укажите формулу для определения коэффициента теплопередачи.

а)  λ=qgradt;

б)  k=11α1+δλ+1α2;

в)  a=λc⋅ρ;

г)  q=12λlnd2d1.

4.  Укажите формулу для определения термического сопротивления теплопередачи плоской стенки.

δ1

δ2

1

2

1

2

а)  1α1+δλ+1α2;

б)  1α1+δ1λ1+δ2λ2+1α2;

в)  1α1+δ1+δ2λ1+λ2+1α2;

г)  1α1+δ1λ1+δ2λ2+1α2+k.

5. Теплоотдачей называется перенос теплоты:

а)  От жидкости к жидкости через разделяющую их стенку;

б)  между потоком жидкости (или газа) и стенкой;

в)  молекулярный перенос теплоты в телах;

г)  от газа к газу через разделяющую их стенку.

6. Регенераторы – это:

а)  Теплообменные аппараты, в которых передача теплоты между двумя жидкостями осуществляется через разделяющую стенку;

б)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячей и холодной жидкостей;

в)  теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной жидкостью;

г)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячего и холодного воздуха.

7. Термодинамическую систему, которая не обменивается с окружающей средой теплотой:

а) называют изолированной;

б) называют закрытой;

в) называют адиабатной;

г) называют изоляционной.

8. Работу расширения можно выразить в виде уравнения:

а) L=рV;

б) L=р/V;

в) L=р∆V;

г) L=рdV.

9. Работа расширения в изохорном процессе:

а) не равна 0, т. к. dv=0;

б) равна 0, т. к. dv=0;

в) равна 0, т. к. dv≠0;

г) не равна 0, т. к. dv≠0.

10. Процесс с подводом теплоты при постоянном объеме называется:

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный.

ключ к тесту 3:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | г) |
| 3 | а) |
| 4 | в) |
| 5 | б) |
| 6 | в) |
| 7 | а) |
| 8 | в) |
| 9 | б) |
| 10 | б) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 4 (10)

1. Перенос теплоты при соприкосновении частиц, имеющих различную температуру, называется:

а)  Теплопроводностью;

б)  конвекцией;

в)  излучением;

г)  теплопередачей.

2. Укажите выражение для определения термического сопротивления цилиндрической стенки (для теплопроводности).

а)  δλ;

б)  12λlnd2d1;

в)  1d⋅α;

г)  λc⋅ρ

3.Укажите уравнение теплопередачи:

а)  Q = k(t1-t2) F;

б)  Q = α (t1-t2) F;

в)  Q = G1 (h′1- h″1)F;

г)  Q=12λlnd2d1.

4. Коэффициент теплоотдачи α, Вт/(м2·К) характеризует:

а)  Способность вещества проводить теплоту;

б)  интенсивность собственного излучения тела;

в)  интенсивность теплообмена между поверхностью тела и средой;

г) способность вещества передавать теплоту .

5. Укажите уравнение теплопередачи в рекуперативном теплообменнике.

а)  Q = k·F·Δtср  ;

б)  Q = α·F(tж – tст);

в)  Q = G (h′1- h″1);

г)  Q = G1 (h′1- h″1)F.

6. Рекуперативные теплообменники – это:

а)  Теплообменные аппараты, в которых передача теплоты между двумя жидкостями осуществляется через разделяющую стенку;

б)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячей и холодной жидкостей;

в)  теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной жидкостью;

г)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячего и холодного воздуха.

7. В двигателе внутреннего сгорания рабочим телом:

а) являются отработавшие газы;

б) является топливо;

в) является смесь воздуха с парами топлива;

г) является смесь кислорода с парами топлива.

8. Цикл Карно:

а) состоит из двух равновесных изобарных и двух равновесных адиабатных процессов;

б) состоит из двух равновесных изохорных и двух равновесных адиабатных процессов;

в) состоит из двух равновесных политропных и двух равновесных адиабатных процессов;

г) состоит из двух равновесных изотермических и двух равновесных адиабатных процессов.

9. Степенью сжатия называется:

а) отношение объема камеры сгорания к объему цилиндра;

б) отношение длины камеры сгорания к длине цилиндра;

в) отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания;

г) отношение объема, занимаемого поршнем к объему камеры сгорания.

10. Процесс с подводом теплоты при постоянном давлении называется:

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный.

ключ к тесту 4:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | б) |
| 3 | а) |
| 4 | в) |
| 5 | а) |
| 6 | а) |
| 7 | а) |
| 8 | г) |
| 9 | в) |
| 10 | б) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 5 (10)

1. Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела и жидкостью (газом):

а) называется теплопередачей;

б) называется теплоотдачей;

в) называется теплопроводностью;

г) называется теплоемкостью.

2. Теплообменником называют аппарат, предназначенный:

а) для отвода теплоты от теплоносителей;

б) для подвода теплоты к теплоносителям;

в) для сообщения теплоты одному из теплоносителей в результате его отвода от другого теплоносителя;

г) для сообщения теплоты одному из теплоносителей в результате его сообщения  другому теплоносителю.

3. В автомобильных двигателях внутреннего сгорания рекуперативные теплообменники:

а) используют для охлаждения тормозной системы;

б) используют для охлаждения двигателя внутреннего сгорания;

в) используют для охлаждения подвески автомобиля;

г) используют для охлаждения системы зажигания.

4. Смесительным называется теплообменник, у которого:

а) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их твердую стенку;

б) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется их непосредственным соприкосновением;

в) горячий теплоноситель соприкасается с твердым телом и отдает ему теплоту, далее холодный теплоноситель соприкасается с твердым телом и воспринимает теплоту, аккумулированную твердым телом;

г) горячий теплоноситель взаимодействует с твердым телом и реагирует с теплотой, далее холодный теплоноситель соприкасается с твердым телом и воспринимает теплоту, аккумулированную твердым телом.

5. В системе СИ единица удельного объема измеряется:

а) в м2/кг;

б) в м/кг3;

в) в м3/кг;

г) в м3/кг3.

6. Единицей измерения удельной внутренней энергии является:

а) Дж/кг;

б) Дж/К;

в) эВ/кг;

г) Дж/(моль×К).

7. При сжатии:

а) температура рабочего тела падает;

б) температура рабочего тела не изменяется;

в) температура рабочего тела не возрастает;

г) температура рабочего тела возрастает.

8. В сосуде объемом 0.75 м3 находится 2.5 кг углекислого газа. Найти плотность    газа.

а) 3.33 кг/м3 ;

б)  1.875 кг·м3 ;

в)  0.3 м3/кг;

г)  0.3 кг/м3.

9. Величина R0 носит название:

а) Газовой постоянной;

б) универсальной газовой постоянной;

в) постоянной Больцмана;

г) постоянной Кирхгофа.

10.	 Энтальпия (H) термодинамической системы равна:\

а)  H = U + pV;

б)  H = сv + R;

в)  H = U + Ts;

г)  H = сp + R.

ключ к тесту 5:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | в) |
| 3 | б) |
| 4 | б) |
| 5 | в) |
| 6 | а) |
| 7 | г) |
| 8 | а) |
| 9 | б) |
| 10 | а) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 6 (10)

1. Теплопередача- это:

а) процесс переноса теплоты от горячей жидкости к холодной;

б) процесс переноса теплоты от горячей жидкости к холодной через разделяющую их стенку;

в) процесс переноса теплоты от холодной жидкости к горячей через разделяющую их стенку;

г) процесс переноса теплоты от холодной жидкости к горячей.

2. Рекуперативным называется теплообменник, у которого:

а) происходит передача теплоты от одного теплоносителя к другому;

б) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их границу раздела;

в) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их твердую стенку;

г) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их жидкость.

3. Регенеративным называется теплообменник, у которого:

а) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их твердую стенку;

б) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется при непосредственном их контакте;

в) горячий теплоноситель соприкасается с твердым телом и отдает ему теплоту, далее холодный теплоноситель соприкасается с твердым телом и воспринимает теплоту, аккумулированную твердым телом;

г) горячий теплоноситель взаимодействует с твердым телом и реагирует с теплотой, далее холодный теплоноситель соприкасается с твердым телом и воспринимает теплоту, аккумулированную твердым телом.

4. Если в теплообменнике горячая и холодная жидкости протекают:

а) параллельно и в одном направлении, то такая схема называется противоточной;

б) параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется прямоточной;

в) параллельно и в одном направлении, то такая схема называется прямоточной;

г) параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется приточной.

5. В системе СИ давление выражается:

а) кг/м2;

б) Па;

в) кг2/м;

г) Н/м3.

6. Единицей измерения удельной энтальпии является:

а) Дж/кг;

б) Дж/К;

в) эВ/кг;

г) Дж/(моль×К).

7. При расширении:

а) температура рабочего тела падает;

б) температура рабочего тела не изменяется;

в) температура рабочего тела не возрастает;

г) температура рабочего тела возрастает.

8. В сосуде объемом 0.75 м3 находится 2.5 кг углекислого газа. Найти плотность    газа.

а) 3.33 кг/м3 ;

б)  1.875 кг·м3 ;

в)  0.3 м3/кг;

г)  0.3 кг/м3.

9. Укажите уравнение состояния для 1 кг идеального газа.

а)  pv  =  const;

б)  pV  = mRT;

в)  pv  = RT;

г)  pv  = R0T

10. Теплоемкость какого процесса равна нулю.

а) Изотермического ;

б)  изохорного;

в)  адиабатного;

г)  изобарного.

ключ к тесту 6:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | в) |
| 3 | в) |
| 4 | в) |
| 5 | б) |
| 6 | а) |
| 7 | г) |
| 8 | а) |
| 9 | в) |
| 10 | а) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 7 (10)

1. Укажите уравнение состояния идеального газа.

а)  pv  =  const;

б)  pV  = mRT;

в)  pv  = RT;

г)  p+av2v−b=RT.

- К газу подводится извне 100 кДж теплоты. Произведенная работа при этом составляет 120 кДж. Определить изменение внутренней энергии газа Δu, кДж/кг.

а)  -20 кДж/кг;

б)  220 кДж/кг;

в)  20 кДж/кг ;

г)   - 100 кДж/кг.

3. Термический коэффициент полезного действия равен:

а)  Отношению теплоты, подведенной к рабочему телу, к работе цикла;

б)  отношению теплоты, отнятой у рабочего тела, к работе цикла;

в)  отношению работы цикла к теплоте, подведенной в цикле к рабочему телу;

г)  отношению работы цикла к теплоте, отведенной в цикле от рабочего тела.

4. КПД двигателя внутреннего сгорания с увеличением степени сжатия:

а)  Увеличивается;

б)  уменьшается;

в)  не изменяется;

г)  изменяется периодически.

5.  Конденсация - это:

а)  Переход вещества из жидкого состояния в газообразное;

б)  переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

в)  переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г)  переход вещества из жидкого состояния в твердое.

6. Для насыщенного воздуха относительная влажность φ равна:

а)  φ = 0%.;

б)  φ = 100%.;

в)  φ = 120%.;

г)  φ = 50%..

7. Укажите выражение для определения термического сопротивления цилиндрической стенки (для теплопроводности).

а)  δλ;

б)  12λlnd2d1;

в)  1d⋅α;

г)  λc⋅ρ.

8.  Укажите формулу для определения термического сопротивления теплопередачи плоской стенки.

δ1

δ2

1

2

1

2

а)  1α1+δλ+1α2;

б)  1α1+δ1λ1+δ2λ2+1α2;

в)  1α1+δ1+δ2λ1+λ2+1α2;

г)  1α1+δ1λ1+δ2λ2+1α2+k.

9. Укажите уравнение теплопередачи в рекуперативном теплообменнике.

а)  Q = k·F·Δtср  ;

б)  Q = α·F(tж – tст);

в)  Q = G (h′1- h″1);

г)  Q = G1 (h′1- h″1)F.

10. Регенераторы – это:

а)  Теплообменные аппараты, в которых передача теплоты между двумя жидкостями осуществляется через разделяющую стенку;

б)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячей и холодной жидкостей;

в)  теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной жидкостью;

г)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячего и холодного воздуха.

ключ к тесту 7:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в) |
| 2 | а) |
| 3 | в) |
| 4 | а) |
| 5 | б) |
| 6 | б) |
| 7 | б) |
| 8 | в) |
| 9 | а) |
| 10 | в) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 8 (10)

1. Рекуперативные теплообменники – это:

а)  Теплообменные аппараты, в которых передача теплоты между двумя жидкостями осуществляется через разделяющую стенку;

б)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячей и холодной жидкостей;

в)  теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной жидкостью;

г)  теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячего и холодного воздуха.

2. Работу расширения можно выразить в виде уравнения:

а) L=рV;

б) L=р/V;

в) L=р∆V;

г) L=рdV.

3. Степенью сжатия называется:

а) отношение объема камеры сгорания к объему цилиндра;

б) отношение длины камеры сгорания к длине цилиндра;

в) отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания;

г) отношение объема, занимаемого поршнем к объему камеры сгорания.

4. Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела и жидкостью (газом):

а) называется теплопередачей;

б) называется теплоотдачей;

в) называется теплопроводностью;

г) называется теплоемкостью.

5. В автомобильных двигателях внутреннего сгорания рекуперативные теплообменники:

а) используют для охлаждения тормозной системы;

б) используют для охлаждения двигателя внутреннего сгорания;

в) используют для охлаждения подвески автомобиля;

г) используют для охлаждения системы зажигания.

6. Если в теплообменнике горячая и холодная жидкости протекают:

а) параллельно и в одном направлении, то такая схема называется противоточной;

б) параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется прямоточной;

в) параллельно и в одном направлении, то такая схема называется прямоточной;

г) параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется приточной.

7. Единицей измерения удельной внутренней энергии является:

а) Дж/кг;

б) Дж/К;

в) эВ/кг;

г) Дж/(моль×К).

8. При расширении:

а) температура рабочего тела падает;

б) температура рабочего тела не изменяется;

в) температура рабочего тела не возрастает;

г) температура рабочего тела возрастает.

9. Укажите уравнение состояния идеального газа.

а)  pv  =  const;

б)  pV  = mRT;

в)  pv  = RT;

г)  p+av2v−b=RT.

10.	 Энтальпия (H) термодинамической системы равна:

а)  H = U + pV;

б)  H = сv + R;

в)  H = U + Ts;

г)  H = сp + R.

ключ к тесту 8:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | в) |
| 3 | 8) |
| 4 | б) |
| 5 | б) |
| 6 | в) |
| 7 | а) |
| 8 | г) |
| 9 | б) |
| 10 | а) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 9 (10)

1. В сосуде объемом 0.75 м3 находится 2.5 кг углекислого газа. Найти плотность    газа.

а) 3.33 кг/м3 ;

б)  1.875 кг·м3 ;

в)  0.3 м3/кг;

г)  0.3 кг/м3.

2. Укажите уравнение состояния идеального газа.

а)  pv  =  const;

б)  pV  = mRT;

в)  pv  = RT;

г)  p+av2v−b=RT.

3. К газу подводится извне 200 кДж теплоты, изменение внутренней энергии ΔU составляет 20 кДж. Определить удельную работу, кДж/кг.

а)  ℓ = 20 кДж/кг;

б)  ℓ = 300 кДж/кг;

в)   ℓ = 100 кДж/кг;

г)  ℓ = 180 кДж/кг.

4. К газу в круговом процессе подведено 250 кДж/кг теплоты. Термический КПД равен 0,5. Найти работу, полученную в цикле.

а)  125 кДж/кг;

б)  500 кДж/кг;

в)  250 кДж/кг;

г)  225 кДж/кг.

5.  Конденсация - это:

а)  Переход вещества из жидкого состояния в газообразное;

б)  переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

в)  переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г)  переход вещества из жидкого состояния в твердое.

6. Перенос теплоты при соприкосновении частиц, имеющих различную температуру, называется:

а)  Теплопроводностью;

б)  конвекцией;

в)  излучением;

г)  теплопередачей.

7.  Укажите уравнение теплопередачи:

а)  Q = k(t1-t2) F;

б)  Q = α (t1-t2) F;

в)  Q = G1 (h′1- h″1)F;

г)  Q=12λlnd2d1.

8. Укажите уравнение теплопередачи в рекуперативном теплообменнике.

а)  Q = k·F·Δtср  ;

б)  Q = α·F(tж – tст);

в)  Q = G (h′1- h″1);

г)  Q = G1 (h′1- h″1)F.

9. В двигателе внутреннего сгорания рабочим телом:

а) являются отработавшие газы;

б) является топливо;

в) является смесь воздуха с парами топлива;

г) является смесь кислорода с парами топлива.

10. Работа расширения в изохорном процессе:

а) не равна 0, т. к. dv=0;

б) равна 0, т. к. dv=0;

в) равна 0, т. к. dv≠0;

г) не равна 0, т. к. dv≠0.

ключ к тесту 9:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | б) |
| 3 | г) |
| 4 | а) |
| 5 | б) |
| 6 | а) |
| 7 | а) |
| 8 | а) |
| 9 | а) |
| 10 | б) |

Раздел 2: Основы теплотехники.

Вариант 10 (10)

1. Степенью сжатия называется:

а) отношение объема камеры сгорания к объему цилиндра;

б) отношение длины камеры сгорания к длине цилиндра;

в) отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания;

г) отношение объема, занимаемого поршнем к объему камеры сгорания.

2. Процесс с подводом теплоты при постоянном объеме называется:

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный.

3. Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела и жидкостью (газом):

а) называется теплопередачей;

б) называется теплоотдачей;

в) называется теплопроводностью;

г) называется теплоемкостью.

4. Теплообменником называют аппарат, предназначенный:

а) для отвода теплоты от теплоносителей;

б) для подвода теплоты к теплоносителям;

в) для сообщения теплоты одному из теплоносителей в результате его отвода от другого теплоносителя;

г) для сообщения теплоты одному из теплоносителей в результате его сообщения к другому теплоносителю.

5. Рекуперативным называется теплообменник, у которого:

а) происходит передача теплоты от одного теплоносителя к другому;

б) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их границу раздела;

в) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их твердую стенку;

г) передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через разделяющую их жидкость.

6. Если в теплообменнике горячая и холодная жидкости протекают:

а) параллельно и в одном направлении, то такая схема называется противоточной;

б) параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется прямоточной;

в) параллельно и в одном направлении, то такая схема называется прямоточной;

г) параллельно и в разных направлениях, то такая схема называется приточной.

7. В системе СИ единица удельного объема измеряется:

а) в м2/кг;

б) в м/кг3;

в) в м3/кг;

г) в м3/кг3.

- К газу подводится извне 100 кДж теплоты. Произведенная работа при этом составляет 120 кДж. Определить изменение внутренней энергии газа Δu, кДж/кг.

а)  -20 кДж/кг;

б)  220 кДж/кг;

в)  20 кДж/кг ;

г)   - 100 кДж/кг.

9. К газу подводится извне 200 кДж теплоты, изменение внутренней энергии ΔU составляет 20 кДж. Определить удельную работу, кДж/кг.

а)  ℓ = 20 кДж/кг;

б)  ℓ = 300 кДж/кг;

в)   ℓ = 100 кДж/кг;

г)  ℓ = 180 кДж/кг.

10. Теплоемкость какого процесса равна нулю.

а) Изотермического;

б)  изохорного;

в)  адиабатного;

г)  изобарного.

ключ к тесту 10:

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в) |
| 2 | а) |
| 3 | б) |
| 4 | в) |
| 5 | в) |
| 6 | в) |
| 7 | в) |
| 8 | а) |
| 9 | г) |
| 10 | а) |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин.

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

«5» - 100 – 90% правильных ответов

«4» - 89 - 80% правильных ответов

«3» - 79 – 70% правильных ответов

«2» - 69% и менее правильных ответов

2) Технический диктант: написать формулы основных законов технической термодинамики и теории теплообмена:

а) уравнение Менделеева-Клапейрона;

б) закон Гей-Люссака;

в) первый закон термодинамики;

г) работа газа;

д) закон Шарля;

е) закон Бойля-Мариотта;

ж) КПД котельного агрегата:

з) уранение Ньютона;

и) закон Фурье;

к) уравнение теплопередачи.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин.

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

«5» - 100 – 90% правильных ответов

«4» - 89 - 80% правильных ответов

«3» - 79 – 70% правильных ответов

«2» - 69% и менее правильных ответов

3) Практическая работа

1. Задание.

Тема: Основные понятия и определения  процесса теплообмена. Теплопроводность. Теплопередача и теплообменные аппараты.

Наименование работы: Теплотехнический расчет теплообменных аппаратов

Цель работы: - закрепить знания расчётных формул по теории теплообмена;

- решить задачи.

Задача 1: Определить тепловой поток через кирпичную стену длиной 5 м, высотой 3 м, толщиной 250 мм, если на поверхностях стенки поддерживается температура 200С и -300С, а коэффициент теплопроводности 0,696 Вт/(м.0С).

Задача2: Температура наружной поверхности котла 4730С, толщина стенки 0,02 м, коэффициент теплопроводности 46,6 Вт/(м.0С). С внутренней стороны стенка котла покрыта слоем накипи толщиной 0,001 м, её коэффициент теплопроводности 1,168 Вт/(м.0С). Температура внутренней поверхности 4130С. Определить удельный тепловой поток.

Задача 3: Для принятых теплопотерь в системе охлаждения двигателя Д-240 Q = 65 кВт определите требуемую площадь теплорассеивающей поверхности радиатора. Примите среднюю температуру воды в радиаторе 870С, температура наружного воздуха 300С. Коэффициент теплопередачи радиатора 170 Вт/(м2.0С).

Задача 4: Определить удельный тепловой поток через плоскую стенку парового котла и температуры поверхности стенок, ели заданы: температура топочных газов 20000С, температура охлаждающей воды 270С. Коэффициенты теплоотдачи от газов к стенке 467, от стенки к воде 3500 Вт/(м2.0С), коэффициент теплопередачи 350 Вт/(м2.0С).

Задача 5: В теплообменном аппарате с параллельным током протекает каждый час 1,2 м3 горячей жидкости с плотностью 1100 кг/м3 и теплоёмкостью 2,93 кДж/(кг.0С). Начальная температура горячего теплоносителя 1100С, конечная – 800С. Определить площадь поверхности нагрева и конечную температуру нагреваемой воды, если за каждый час протекает 0,8 м3 воды с начальной температурой 200С, теплоёмкость воды 4,18 кДж/(кг.0С), плотность 1000 кг/м3. Коэффициент теплопередачи 1,04 кВт/(м2.0С).

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Задачи 1, 2 – удовлетворительно;

Задачи 2, 3,4 – хорошо;

Задачи 4, 5 – отлично.

2. Задание.

Тема: Водогрейные и паровые котлы, водонагреватели

Наименование работы: Анализ устройства и работы котла

Цель работы: ознакомиться с работой и порядком проведения гидравлического испытания парового котла

Ход работы

1. По учебнику ознакомиться с работой и порядком проведения гидравлического испытания парообразователя Д-900.

2. Начертить схему парового котла.

После выполнения задания студент должен:

уметь: выполнять расчет пробного давления;

знать: устройство и работу парообразователя, порядок проведения гидравлического испытания.

Контрольные вопросы:

1. Устройство парообразователя Д-900.

2. С какой целью проводят гидравлическое испытание парового котла?

3. Порядок гидравлического испытания.

4. расчет пробного давления.

Литература.

1.А.В. Кузнецов - Основы теплотехники, топливо и смазочные материалы – М: Колос, 2001, стр. 64

2.В.И. Панин «Справочник по теплотехнике в сельском хозяйстве», стр. 308-309

3. Задание.

Тема: Нагреватели воздуха

Наименование работы: Анализ устройства и работы теплогенератора

Цель работы: ознакомиться с работой и порядком проведения гидравлического испытания парового котла

Ход работы

1. По учебнику ознакомиться с работой теплогенератора, с системами управления теплогенераторм.

2. Начертить схему теплогенератора.

После выполнения задания студент должен:

уметь: объяснять принцип действия теплогенератора;

знать: устройство и работу теплогенератора, системы управления теплогенераторм

Контрольные вопросы:

1. Устройство теплогенератора типа ТГ.

2. Ручная система управления теплогенератором.

3. Автоматическая система управления теплогенератором.

4. В каких случаях происходит автоматическое отключение и включение теплогенератора?

Литература.

1.А.В. Кузнецов - Основы теплотехники, топливо и смазочные материалы – М: Колос, 2001, стр. 71

2.В.И. Панин «Справочник по теплотехнике в сельском хозяйстве», стр. 190

4. Задание.

Тема: Холодильные установки.

Наименование работы: Теплотехнический расчёт и подбор холодильной установки.

Цель: - повторение основных положений теплотехнического расчёта холодильной машины;

- развитие навыков технических расчётов.

После выполнения задания студент

должен знать: способы охлаждения, типы холодильных машин;

должен уметь: выполнять расчёт и подбирать холодильную машину по справочной литературе.

Задание: Рассчитать и подобрать холодильную машину для помещения из кирпичей длиной 5 м, высотой 3 м, шириной 4 м. полы и потолочные перекрытия бетонные. Холодильник используется для охлаждения яблок (с=3,77 кДж/(кг.0С)) в деревянных ящиках (с=2,6 кДж/(кг.0С)). Масса поступающих яблок 600 кг/ч (расфасованы по 10 кг), масса одного ящика 2,3 кг. Яблоки охлаждаются с температуры 180С до температуры 10С. Температура в камере -10С, влажность 90%.

Контрольные вопросы:

1.Способы охлаждения.

2.Недостатки ледяного и льдосолёного охлаждения.

3.Какие холодильные агенты используются в холодильных машинах?

4.Типы холодильных машин.

Инструкционная карта № 8 (вариант 2)

Тема: Холодильные установки.

Наименование работы: Теплотехнический расчёт и подбор холодильной установки.

Цель: - повторение основных положений теплотехнического расчёта холодильной машины;

- развитие навыков технических расчётов.

После выполнения задания студент

должен знать: способы охлаждения, типы холодильных машин;

должен уметь: выполнять расчёт и подбирать холодильную машину по справочной литературе.

Задание: Рассчитать и подобрать холодильную машину для помещения из бетона длиной 4 м, высотой 3 м, шириной 3 м. Полы и потолочные перекрытия бетонные. Холодильник используется для охлаждения мяса (с=1,8 кДж/(кг.0С)). Масса поступающего мяса 200 кг/ч. Мясо охлаждается с температуры 200С до температуры -30С. Температура в камере -50С, влажность 85%.

Контрольные вопросы:

1.Способы охлаждения.

2.Недостатки ледяного и льдосолёного охлаждения.

3.Какие холодильные агенты используются в холодильных машинах?

4.Типы холодильных машин.

Порядок расчёта холодильной мощности.

При расчете охлаждаемых помещений в общем случае определяют следующие теплопритоки:

Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 ( 1)

где Q1 – теплоприток от окружающей среды через ограждения, кВт;

Q2 – теплоприток от продукции при их холодильной обработке, кВт;

Q3 – теплоприток от наружного воздуха при вентиляции охлаждаемого помещения, кВт;

Q4 – теплоприток от источников, связанных с эксплуатацией охлаждаемых помещений, кВт;

Теплоприток от окружающей среды

Этот теплоприток в общем случае включает теплопритоки, обусловленные разностью температур окружающего воздуха и помещения, и солнечным тепловым излучением.

Q1 = ΣkiFi(tн-tк)  (2)

Fi – площади поверхности стен, пола, потолка, м2;

tн – температура воздуха с наружной стороны ограждения,

tк – заданная температура воздуха в камере,

kн – коэффициент теплопередачи, кВт/(м2К).

Расчётная температура наружного воздуха ориентировочно равна: для северной климатической зоны 25, средней 28 и южной 320С; температура грунта под полом – соответственно 10, 14 и 180С.

Теплоприток от продукции при их холодильной обработке

Q2 =  0,278(mc + mtct)(t1-t2)  (3)

где m и mt – массы продукта и тары, поступающих в холодильник, кг/ч;

с и сt – теплоёмкости охлаждаемого продукта и материала тары, кДж/(кг.0С);

t1 и t2 – температура продукта и тары до и после охлаждения, 0С

Теплоприток от наружного воздуха при вентиляции охлаждаемого помещения

Q3 = 0,278аVρк(Hн – Hк)   (4)

где а – кратность вентиляции, равная 0,04…0,16 обмена воздуха в час;

V – объём холодильной камеры, м3;

ρк – плотность воздуха в камере, кг/м3;

Hн и Hк – энтальпии наружного воздуха при расчётных условиях и воздуха камеры, кДж/кг, определяется по Н,d-диаграмме влажного воздуха.

Теплоприток от источников, связанных с эксплуатацией охлаждаемых помещений

Ориентировочно принимают в размере 10…20% расхода холода на теплопередачу через ограждения холодильники:

Q4 = (0,1…0,2)Q1   (5)

Рабочая холодильная мощность установки

Qр = ζQ/b    (6)

Где ζ – коэффициент, учитывающий теплопритоки в трубопроводах (при непосредственном испарении хладагента ζ=1,05…1,07, при рассольной системе охлаждения ζ=1,1…1,12);

b	- коэффициент рабочего времени холодильной машины. Для малых холодильных машин принимают b = 0,75, для машин малой холодильной мощности b =  0,8.

По найденному значению Qр для принятой системы холодоснабжения (непосредственное или рассольное охлаждение), пользуясь каталогом или справочником по холодильным установкам, выбирают соответствующую модель машины.

Литература.

1.А.В. Кузнецов - Основы теплотехники, топливо и смазочные материалы – М: Колос, 2001

2.А.А.Захаров – Применение теплоты в сельском хозяйстве  – М: Агропромиздат, 1986.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка

5. Задание.

Тема: Отопления и горячее водоснабжение. Вентиляция.

Наименование работы: Расчёт воздухообмена  животноводческих помещений. Подбор калориферной установки.

Цель: -повторить расчётные формулы для расчёта воздухообмена животноводческого помещения;

-выполнить расчёт воздухообмена животноводческого помещения по заданному условию, подобрать калориферную установку.

Задание: 1. Рассчитать воздухообмен в животноводческом помещении по выделениям углекислоты и водяных паров.

2.  подобрать калориферную установку.

Условие: Свинарник для поросят до двухмесячного возраста на 400 голов, массой 15 кг. Объём помещения 1200 м3, температура внутри помещения 180С, влажность воздуха 75%. Температура наружного воздуха -200С, влажность 83%. Давление воздуха 101,3 кПа.

Контрольные вопросы:

- Какая ПДК углекислоты в животноводческих помещениях?

- Что входит в понятие микроклимат животноводческих помещений?

- По каким параметрам выбирается калориферная установка?

- Какие системы вентиляции применяются в животноводческих помещениях?

Учебная литература:

- А.В. Кузнецов «основы теплотехники. Топливо и смазочные материалы».

- А.А. Захаров «Применение теплоты в сельском хозяйстве».

Инструкционная карта № 9 (вариант 2)

Тема: Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция.

Наименование работы: Расчёт воздухообмена  животноводческих помещений. Подбор калориферной установки.

Цель: -повторить расчётные формулы для расчёта воздухообмена животноводческого помещения;

- выполнить расчёт воздухообмена животноводческого помещения по заданному условию, подобрать калориферную установку.

Задание: 1. Рассчитать воздухообмен в животноводческом помещении по выделениям углекислоты и водяных паров.

2.  подобрать калориферную установку.

Условие: Свинарник для взрослых свиней на откорме на 600 голов, массой 200 кг. Объём помещения 7000 м3, температура внутри помещения 100С, влажность воздуха 75%. Температура наружного воздуха -180С, влажность 85%. Давление воздуха 100 кПа.

Контрольные вопросы:

1.Какая ПДК углекислоты в животноводческих помещениях?

2.Что входит в понятие микроклимат животноводческих помещений?

3.По каким параметрам выбирается калориферная установка?

4.Какие системы вентиляции применяются в животноводческих помещениях?

Учебная литература:

1.А.В. Кузнецов «основы теплотехники. Топливо и смазочные материалы».

2.А.А. Захаров «Применение теплоты в сельском хозяйстве».

Инструкционная карта № 9 (вариант 3)

Тема: Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция.

Наименование работы: Расчёт воздухообмена  животноводческих помещений. Подбор калориферной установки.

Цель: -повторить расчётные формулы для расчёта воздухообмена животноводческого помещения;

- выполнить расчёт воздухообмена животноводческого помещения по заданному условию, подобрать калориферную установку.

Задание: 1. Рассчитать воздухообмен в животноводческом помещении по выделениям углекислоты и водяных паров.

2.  подобрать калориферную установку.

Условие: Коровник для дойных коров на 600 голов (уровень лактации 10 л), массой 400 кг. Объём помещения 7500 м3, температура внутри помещения 100С, влажность воздуха 75%. Температура наружного воздуха -250С, влажность 80%. Давление воздуха 97,3 кПа.

Контрольные вопросы:

- Какая ПДК углекислоты в животноводческих помещениях?

- Что входит в понятие микроклимат животноводческих помещений?

- По каким параметрам выбирается калориферная установка?

- Какие системы вентиляции применяются в животноводческих помещениях?

Учебная литература:

- А.В. Кузнецов «основы теплотехники. Топливо и смазочные материалы».

- А.А. Захаров «Применение теплоты в сельском хозяйстве».

Инструкционная карта № 9 (вариант 4)

Тема: Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция.

Наименование работы: Расчёт воздухообмена  животноводческих помещений. Подбор калориферной установки.

Цель: -повторить расчётные формулы для расчёта воздухообмена животноводческого помещения;

- выполнить расчёт воздухообмена животноводческого помещения по заданному условию, подобрать калориферную установку.

Задание: 1. Рассчитать воздухообмен в животноводческом помещении по выделениям углекислоты и водяных паров.

- подобрать калориферную установку.

Условие: Телятник для телят в возрасте до 1 месяца на 300 голов, массой 50 кг. Объём помещения 1200 м3, температура внутри помещения 160С, влажность воздуха 75%. Температура наружного воздуха -280С, влажность 80%. Давление воздуха 101,3 кПа.

Контрольные вопросы:

- Какая ПДК углекислоты в животноводческих помещениях?

- Что входит в понятие микроклимат животноводческих помещений?

- По каким параметрам выбирается калориферная установка?

- Какие системы вентиляции применяются в животноводческих помещениях?

Учебная литература:

- А.В. Кузнецов «основы теплотехники. Топливо и смазочные материалы».

- А.А. Захаров «Применение теплоты в сельском хозяйстве».

Инструкционная карта № 9 (вариант 5)

Тема: Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция.

Наименование работы: Расчёт воздухообмена  животноводческих помещений. Подбор калориферной установки.

Цель: -повторить расчётные формулы для расчёта воздухообмена животноводческого помещения;

- выполнить расчёт воздухообмена животноводческого помещения по заданному условию, подобрать калориферную установку.

Задание: 1. Рассчитать воздухообмен в животноводческом помещении по выделениям углекислоты и водяных паров.

2.  подобрать калориферную установку.

Условие: Ферма для волов на откорме на 200 голов, массой 600 кг. Объём помещения 6000 м3, температура внутри помещения 80С, влажность воздуха 75%. Температура наружного воздуха -200С, влажность 85%. Давление воздуха 97,3 кПа.

Контрольные вопросы:

- Какая ПДК углекислоты в животноводческих помещениях?

- Что входит в понятие микроклимат животноводческих помещений?

- По каким параметрам выбирается калориферная установка?

- Какие системы вентиляции применяются в животноводческих помещениях?

Учебная литература:

- А.В. Кузнецов «основы теплотехники. Топливо и смазочные материалы».

- А.А. Захаров «Применение теплоты в сельском хозяйстве».

Расчёт воздухообмена в животноводческих помещениях.

- По выделениям газов:

L = , м3/ч, где

x – концентрация СО2, выделяемая одним  животным, л/ч (прил. 19);

x1 – концентрация вредных веществ в приточном воздухе, принимается равной 0,3…0,4 л/м3;

x2 = 2 л/м3 – ПДК СО2

n – количество животных данного вида

- По выделениям водяных паров:

LW =  , м3/ч, где

W – масса влаги, выделяющейся в помещении, г/ч

W = Wж +Wисп

Wж = ωnk

ω – выделение водяных паров одним животным, г/ч (прил. 19);

k – коэффициент, учитывающий изменение количества выделяемых животным и водяных паров в зависимости от температуры воздуха внутри помещения (прил. 20);

Wисп = ξWж

Wж – влага, выделяемая животными;

Wисп – влага, испаряющаяся с мокрых поверхностей помещения;

ξ – коэффициент, равный 0,1…0,25 – для коровников и телятников

0,1…0,3 – для свинарников;

dв, dн - влагосодержание внутреннего и наружного приточного воздуха, г/кг сухого воздуха, определяется по  h,d -диаграмме по значениям температуры и относительной влажности внутреннего и наружного воздуха (прил. 14);

ρ – плотность воздуха:

ρ =  , г/м3

Необходимый воздухообмен принимаем по наибольшей величине.

Правильность расчёта проверяем по величине кратности воздухообмена:

К =  = 3…5

Подбор калориферной установки.

1.Тепловой поток, необходимый для нагрева воздуха:

Q = 0,278Lρc(tв –tн), Вт

с = 1 кДж/(кг.0С) – средняя изобарная теплоёмкость воздуха

2. Расчётная площадь сечения калорифера для прохода воздуха:

fр = , м2

(υρ)р = 4…12 кг/(с.м2) – расчётная массовая скорость воздуха.

По таблице 5.5 выбираем марку и номер калорифера, записываем значение площади поверхности нагрева – F, м2 и площади живого сечения по воздуху f, м2, (теплоноситель – водяной пар).

3.Действительная массовая скорость воздуха в калорифере:

(υρ) =  , кг/(с.м2)

4.Теплоотдача калорифера:

Qк = kF(tср/ – tср),

k – коэффициент теплопередачи, выбирают по табл. 5.6 в зависимости от марки калорифера и типа теплоносителя;

tср/ = 1000C – средняя температура теплоносителя (водяной пар);

tср =  – средняя температура нагреваемого воздуха.

Теплоотдача должна быть на 15…20% больше расчётного расхода теплоты Q, необходимой для нагревания воздуха:

15…20%

Если это условие не удовлетворяется, то принимают калорифер другого номера или несколько последовательно установленных калориферов и повторяют расчёт.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка

6. Задание.

Тема: Сушка сельскохозяйственной продукции.

Наименование работы: Определение режимов сушки сена активным вентилированием.

Цель: -повторить способы сушки, расчётные формулы для определения количества воздуха и количества теплоты на сушку сена;

- выполнить расчёт процесса сушки сена активным вентилированием.

Задание: Определить количество воздуха и количество теплоты, необходимое для сушки сена по заданному условию.

Условие: Сено в тюках. Количество тюков n=500, масса сена в одном тюке m1=12 кг, начальная влажность сена ω1=45%. Провести досушивание до влажности ω2=18%. Влажность воздуха, поступающего на сушку φ=45%, температура t1=140С. В теплогенераторе воздух подогревается до температуры t2=1600С. Далее он направляется в сушилку, где высушивая сено, сам становится влажнее и остывает до температуры t3=850С.

Контрольные вопросы:

- Способы сушки.

- Какой способ используется для досушивания сена активным вентилированием?

- Основные параметры влажного воздуха.

Учебная литература:

- А.В. Кузнецов «основы теплотехники. Топливо и смазочные материалы».

- А.А. Захаров «Применение теплоты в сельском хозяйстве».

Инструкционная карта № 10 (вариант 2)

Тема: Сушка сельскохозяйственной продукции.

Наименование работы: Определение режимов сушки сена активным вентилированием.

Цель: -повторить способы сушки, расчётные формулы для определения количества воздуха и количества теплоты на сушку сена;

- выполнить расчёт процесса сушки сена активным вентилированием.

Задание: Определить количество воздуха и количество теплоты, необходимое для сушки сена по заданному условию.

Условие: Сено в стогах. Количество стогов n=7, масса сена в одном стоге m1=3000 кг, начальная влажность сена ω1=45%. Провести досушивание до влажности ω2=16%. Влажность воздуха, поступающего на сушку φ=65%, температура t1=160С. В теплогенераторе воздух подогревается до температуры t2=800С. Далее он направляется в сушилку, где высушивая сено, сам становится влажнее и остывает до температуры t3=400С.

Контрольные вопросы:

- Способы сушки.

- Какой способ используется для досушивания сена активным вентилированием?

- Основные параметры влажного воздуха.

Учебная литература:

- А.В. Кузнецов «основы теплотехники. Топливо и смазочные материалы».

- А.А. Захаров «Применение теплоты в сельском хозяйстве».

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка

3) Самостоятельная работа

Задание 1.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

Составление конспекта по теме:

Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Компрессоры и компрессорные установки.

Классификация поршневых ДВС. Понятие об идеальных циклах ДВС. Идеальный цикл с подводом теплоты при постоянном объеме. Цикл со  смешанным подводом теплоты. Действительные циклы ДВС.

Компрессоры и компрессорные установки, их значение и классификация. Термодинамические основы работы поршневых компрессоров.

Начертить диаграммы идеальных циклов ДВС и компрессорной установки, ответить на контрольные вопросы в учебнике.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии :

- умение сформулировать цель работы;

- умение подобрать научную литературу по теме;

- умение выделить главное;

- самостоятельность мышления;

- правильность оформления работы.

Критерии оценки:

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению логико-дидактических структур.

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и представлении работы.

-оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует требованиям.

Задание 2.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

Написание реферата:

- Котлы.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____60_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии :

- умение сформулировать цель работы;

- умение подобрать научную литературу по теме;

- полнота и логичность раскрытия темы;

- самостоятельность мышления;

- стилистическая грамотность изложения;

- корректность выводов;

- правильность оформления работы.

Критерии оценки:

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению творческой работы (доклада).

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и представлении работы.

-оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует требованиям.

Задание 3.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

Составление конспекта по теме:

Холодильные установки.

Применение холода в сельском хозяйстве. Способы охлаждения  до температур более низких, чем температура окружающей среды, машинное охлаждение. Холодильные агенты. Парокомпрессионные, газокомпрессорные и абсорбционные холодильные машины.

Методика теплотехнического расчета парокомпрессионной холодильной машины.

Составить таблицу – характеристику парокомпрессионных, газокомпрессионных и абсорбционных холодильных машин. Ответить на контрольные вопросы.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии :

- умение сформулировать цель работы;

- умение подобрать научную литературу по теме;

- умение выделить главное;

- самостоятельность мышления;

- правильность оформления работы.

Критерии оценки:

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению логико-дидактических структур.

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и представлении работы.

-оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует требованиям.

Задание 4.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

Составление конспекта по теме:

- Теплоснабжение сооружений защищенного грунта.

Типы сооружений защищенного грунта, их конструкции и характеристики. Виды обогрева. Виды технического  обогрева. Методика расчета  отопления теплиц. Регулирование температуры и влажности воздуха,  температуры почвы в теплицах. Эксплуатация систем отопления  и вентиляции теплиц.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии :

- умение сформулировать цель работы;

- умение подобрать научную литературу по теме;

- умение выделить главное;

- самостоятельность мышления;

- правильность оформления работы.

Критерии оценки:

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к изложению, оформлению, и представлению логико-дидактических структур.

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и представлении работы.

-оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в содержании, оформлении и представлении работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная работа не соответствует требованиям.

Задание 5.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

Составить схему «Классификация предприятий по хранению сельскохозяйственной продукции».

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется во внеаудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, глобальной сетью

Задание 6.

Задача:  На сжатие газа затрачена работа 200 МДж. Теплообмен с внешней средой был исключён. Определить изменение внутренней энергии газа.

Задача: Для принятых теплопотерь в системе охлаждения двигателя Д-240 Q = 65 кВт определите требуемую площадь теплорассеивающей поверхности радиатора. Примите среднюю температуру воды в радиаторе 870С, температура наружного воздуха 300С. Коэффициент теплопередачи радиатора 170 Вт/(м2.0С).

- Задания к контрольной работе

Вариант № 1

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 20 МПа, температура 4000С.

- На сжатии газа затрачена работа 300 МДж. Теплообмен с внешней средой был исключён. Определить изменение внутренней энергии.

Вариант № 2

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 10 МПа, температура 5500С.

- Определить термический КПД паровой турбины, если бы она работала по циклу Карно. Температура теплоотдатчика  6500С, а температура теплоприёмника 300С.

Вариант № 3

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 50 КПа, температура 2000С.

- Определить термический КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно, если температура нагревателя 4000С, а холодильника -70С.

Вариант № 4

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 100 КПа, температура 4500С.

- В круговом процессе к газу подводится теплота 430 кДж. Термический КПД цикла 0,56. Подсчитать полученную при этом работу и теплоту, отведённую в холодильник.

Вариант № 5

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 100 КПа, степень сухости 0,9.

- В пусковом баллоне дизеля вместимостью 0,3 м3 содержится воздух, плотность которого равна 2,86 кг/м3. Определить массу воздуха в баллоне.

Вариант № 6

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 1,5 МПа, температура 5500С.

- Тепловой двигатель совершает работу 189 кДж, отдавая холодильнику 420 кДж теплоты. Найти термический КПД цикла.

Вариант № 7

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 3 КПа, степень сухости 0,85.

- Определить температуру воздуха в 0С, если Т = 242 К.

Вариант № 8

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 5 МПа, температура 4000С.

- Давление воздуха в велосипедной шине 0,16 МПа при температуре 100С. Каким станет давление в шине, если температура повысится до 400С?

Вариант № 9

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 3 МПа, степень сухости 0,95.

- Найти количество теплоты, подводимое к кислороду массой 2 кг при постоянном давлении 2,4 МПа для повышения его температуры от 600 до 20000С. Определить работу, совершённую газом и изменение внутренней энергии.

Вариант № 10

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 2 МПа, степень сухости 1.

- Водород массой 0,75 кг расширяется по изобаре при абсолютном давлении 0,5 МПа так, сто температура его повышается от 100 до 3000С. Найти работу, совершённую газом.

Вариант № 11

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 20 КПа, степень сухости 0,75.

- В баллоне находится кислород массой 2,5 кг при давлении 8,7 МПа и температуре 170С. Найти объём баллона. Определить количество теплоты, которое нужно сообщить газу в изобарном процессе для нагревания его до 1000С, а также совершаемую им работу и изменение внутренней энергии.

Вариант № 12

- По h,S-диаграмме водяного пара определить энтальпию и энтропию водяного пара, если давление 500 КПа, степень сухости 0,9.

- В баллоне ёмкостью 20 л содержится газ СО2 при давлении 0,8 МПа и температуре 300С. Определить количество теплоты, которое нужно сообщить газу, чтобы в изохорном процессе повысить его давление до 1,6 МПа. Определить также совершаемую им работу и изменение внутренней энергии.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии оценки:

Выполнение контрольной  работы (не менее 70%) – положительная оценка