ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «БОХАНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

      - профессионального модуля

- ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

специальность 35.02.07 "Механизация сельского хозяйства"

Бохан

2020

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по  специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

рабочей  программы профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники

Организация-разработчик: ГБПОУ «Боханский аграрный техникум»

Разработчик:     Григорьев А.М. - преподаватель

Паспорт фонда оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники

| Код и наименование элемента практического опыта | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | - Код контролируемых компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения (наименование оценочного средства) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПО | Умения: |  |  |
| выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; | •осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного подразделения; •разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую документацию; •разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности; •обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины; •обеспечивать соблюдение техники безопасности; •осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ПК 2.1.Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. | Тесты Экзаменационные вопросы Дифференцированный зачет |
|  | Знать •технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и обслуживание (по отраслям); •основы материаловедения (по отраслям); •требования техники безопасности (по отраслям); •основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям); •требования к качеству продукции и параметры его оценки; •основы управления первичным структурным подразделением. |  |  |
|  |  | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ПК 2.1.Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. | Тесты Экзаменационные вопросы |

МДК 02.01 Комплектование машинно – тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ

Контрольные вопросы для проведения устных и письменных опросов:

1. Скорость движения агрегатов: понятие о рабочей и теоретической скорости, порядок расчета, факторы, оказывающие влияние на выбор скорости

2. Скорость движения агрегатов: скорость холостого хода, среднетехническая и эксплуатационная скорости движения агрегатов, порядок расчета, факторы, оказывающие влияние на выбор скорости

3. Классификация машинно-тракторных агрегатов.

4. Требования, предъявляемые к машинно – тракторным агрегатам. 5. Технологические операции: понятие, классификация.

6. Технологические процессы: классификация, показатели, факторы, влияющие на качество.

7. Баланс мощности трактора: определение расхода мощности в трансмиссии, на самопередвижение трактора и полезную работу.

8. Баланс мощности трактора, определение расхода мощности на подъем и буксование.

9. Сопротивление сельскохозяйственных	машин: понятие, расчет тягового сопротивления простого машинно – тракторного агрегата.

10. Сопротивление сельскохозяйственных машин: понятие, расчет приводного сопротивления машинно – тракторного агрегата.

11. Сопротивление	сельскохозяйственных	машин:	понятие,	расчет сопротивления многомашинного машинно – тракторного агрегата.

12.Сопротивление	сельскохозяйственных	машин:	понятие,	расчет сопротивления комбинированного машинно – тракторного агрегата.

13.Способы снижения сопротивления сельскохозяйственных машин.

14.Производительность	машинно-тракторных	агрегатов:	понятие,	расчет теоретической производительности.

15.Производительность	машинно-тракторных	агрегатов:	техническая, действительная. Способы повышения производительности.

16.Повороты машинно – тракторных агрегатов: классификация поворотов, факторы оказывающие влияние на выбор поворота. Определение ширины поворотной полосы

17.Баланс времени смены: уравнение баланса времени смены, расчет коэффициента использования времени смены. Факторы, оказывающие влияние на изменение коэффициента использования времени смены.

18.Кинематические характеристики рабочего участка, подготовка поля к работе.                                                                                                               19.Кинематические характеристики агрегатов, расчет кинематической длины

агрегата.

20.Способы движения агрегатов: понятие, виды гоновых способов движения.                                                                                                                      21. Способы движения агрегатов: диагональные, круговые.

22. Расчет коэффициента использования рабочих ходов.

23.Расчет общего расхода топлива. Пути снижения расхода топлива. 24.Расчет удельного расхода топлива. Пути снижения расхода топлива. 25. Классификация дорог.

26.Классификация перевозок сельскохозяйственных грузов. 27.Классификация сельскохозяйственных грузов.

28.Маршруты	движения	транспортных	средств:	понятие,радиальные, кольцевые, петлевые.

29.Особенности перевозки сельскохозяйственных грузов.                                                                                    30. Определение потребности в транспортных средствах.

1. Сельскохозяйственные трактора классифицируются по назначению , к тракторам общего назначения относятся :                                                                                                                                                                                                                    1 Т-150 , ДТ-75МВ , Т-70С                                                                                                                                                                                                    2 Т-4А , ДТ-75МВ , МТЗ-80                                                                                                                                                                                                3 Т-150 , ДТ-75МВ , К-701

2. К основным загрузочным режимам трактора относятся :

1 эффективная мощность , диапазон скоростей , часовой расход топлива

2 эффективная мощность, диапазон скоростей ,  роизводительность

3 эффективная мощность, обороты коленчатого вала , КПД трансмиссии

3. Значение КПД трансмиссии колесного трактора ,

1.  = 0,7-0,92     2.  = 0,8-0,92     3 . = 0,9-0,92

4 . Значение коэффициента буксования для колесных тракторов ,

1 .= 4 - 6 %     2.  = 6 - 8 %     3.  = 8 - 10 %

5  Виды поворотов агрегатов :

1.без петлевые , перекрестно-петлевые

2. без петлевые , петлевые

3. петлевые , перекрестно-петлевые

6.  К загрузочным режимам работы двигателя относятcя :

1. рабочий ход , разгон , кратковременные перегрузки

2. рабочий ход , холостой ход , работа на остановках

3. рабочий ход , холостой ход , кратковременные перегрузки

7.  Различают три вида производительности :

1. теоретическая , действительная , полевая

2.теоретическая , техническая , полевая

3.теоретическая , техническая , действительная

8.  Затраты на выполняемую технологическую операцию складываются из :

1.накладных и прямых затрат

2. трудовых и прямых затрат

3.  косвенных и прямых затрат

9.  Существуют три способа составления агрегата  :

1. графический , расчетный , в натуре

2. графический , расчетный , полевой

3. теоретический , расчетный , в натуре

10.  К внутри усадебным перевозкам относятся перевозки с перемещением грузов  на

расстояние:

1. до 2 км

2. до 3 км

3. до 5 км

11.  К вне хозяйственным перевозкам относятся перевозки с перемещением грузов  на

расстояние:

1. свыше 15 км

2. свыше 20 км

3. свыше 25 км

12.  По массе грузы различают :

1. штучные , тяжеловесные

2. упаковочные , катные.

3. обычные , тяжеловесные

13    По степени опасности грузы различают :

1.не опасные , легковоспламеняющиеся , сжатые газы

2. малоопасные , опасные по своим размерам , отравляющие

3. малоопасные , опасные по своим размерам , легковоспламеняющиеся

14.  Дороги  общегосударственного значения 1 категории имеют пропускную способность :

1. свыше 15 тысяч автомобилей в сутки

2. свыше 6тысяч автомобилей в сутки

3. свыше 7 тысяч автомобилей в сутки

15.  Дороги  местного значения 4 категории имеют пропускную способность :

1.от  0,2  до 0,5 тысячи автомобилей в сутки

2.от  0,2 до  1  тысячи автомобилей в сутки

3.от  0,2 до  1,2  тысячи автомобилей в сутки

16.  Сельскохозяйственные трактора классифицируются по назначению , к специальным

тракторам относятся :

1 МТЗ-82 , ЮМЗ-6Л , Т-130МБ

2 Т-54 , ДТ-75К , Т-130МБ

3 МТЗ-82 , Т-150К , Т-130МБ

17.  Баланс мощности трактора :

1.

2.

3.

18.  Значение КПД трансмиссии гусеничного трактора ,

1.  = 0,66-0,88     2.  = 0,76-0,88     3.  = 0,86-0,88

19.  Значение коэффициента буксования для гусеничных  тракторов ,

1.  = 2- 4 %     2.  = 4- 6 %     3.  = 6 - 8 %

20.  Способ движения пахотного агрегата:

1. в свал-развал                2. Челночный              3. в круговую

21.  Значение коэффициента рабочих ходов находится в пределе :

1) = 0,72-1,0.      2 ) = 0,82-1,0.     3) = 0,92-1,0

22.   Коэффициент использования времени смены , зависит от :

1 выполняемой технологической операции , типа трактора , длины гона

2 выполняемой технологической операции , ширины захвата агрегата , длины гона

3 выполняемой технологической операции , ширины захвата агрегата , времени смены

23. Расход топлива на гектар определяется :

,

где   Gp , Gx , Gост -1. удельный расход топлива   2. часовой расход топлива      3 общий

расход топлива

24. К внутрихозяйственным перевозкам относятся перевозки с перемещением грузов  на расстояние :

1.  до 15 км       2.	до 20 км       3.	до 25 км

25.  Грузы классифицируются :

1. по признакам , по массе , по размерам , по степени опасности

2. по физико-механическим свойствам , по массе , по размерам , по степени опасности

3. по биохимическим свойствам , по физико-механическим свойствам , по массе , по размерам

26. По размерам грузы различают :

1.габаритные , не габаритные , крупногабаритные

2.малогабаритные , габаритные , крупногабаритные

3.малогабаритные , габаритные , не габаритные

27.   Все дороги делятся на :

1.общегосударственные и технические

2.ведомственные и   технические

3.государственные и технические

28.  Дороги  областного значения имеют пропускную способность :

1.  1 до 2 тысяч автомобилей в сутки

2.  1 до 3 тысяч автомобилей в сутки

29.  Типы маршрутов движения транспортов :

1.двухсторонний , радиальный , комбинированный

2.маятниковый , центральный , комбинированный.

3. маятниковый , радиальный , комбинированный

30.  Дороги  местного значения 4 категории имеют пропускную способность :

1.	от  0,2  до 0,5 тысячи автомобилей в сутки

2.	от  0,2 до  1  тысячи автомобилей в сутки

3.	от  0,2 до  1,2  тысячи автомобилей в сутки

Ключ МДК 02.01.

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |

| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |

МДК 02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве

Контрольные вопросы для проведения устных и письменных опросов:

1. Технология	возделывания	сельскохозяйственных	культур:	понятие, классификация производственных операций, процессов.

2. Показатели	качества	технологических	процессов:	технологические, показатели расхода материалов,	нормы потерь       материала, прочие показатели.

3. Методика определения качества работы агрегатов в полевых условиях: метод

установления агронормативов, допусков, показателей качества выполняемой работы.

4. Технология внесения минеральных удобрений: технологические схемы, система машин, организация работы агрегатов в загоне.

5. Технология внесения	твердых органических удобрений: технологические схемы, система машин, организация работы агрегатов в загоне.

6. Технология внесения жидких органических удобрений: технологические схемы, система машин, организация работы агрегатов в загоне.

7. Технология	лущения	стерни:	задачи	лущения,	глубина	обработки, агротехнические требования, комплектование машинно – тракторных агрегатов, организация работы агрегата в загоне.

8. Технология	вспашки:	виды	вспашки,	задачи,	глубина	обработки, агротехнические требования, комплектование машинно – тракторных агрегатов, организация работы агрегата в загоне.

9. Технология	боронования:	задачи	боронования,	глубина	обработки, агротехнические требования, комплектование машинно – тракторных агрегатов, организация работы агрегата в загоне.

10.Технология	культивации:	задачи	культивации,	глубина	обработки, агротехнические требования, комплектование машинно – тракторных агрегатов, организация работы агрегата в загоне.

11.Технология	прикатывания:	задачи,	агротехнические	требования, комплектование машинно – тракторных агрегатов, организация работы агрегата в загоне.

12. Технология	посева	сельскохозяйственных	культур:	способы	посева, агротехнические требования, комплектование агрегатов, организация работы агрегатов в загоне.

13.Технология посадки сельскохозяйственных культур: широкорядные способы

посева (посадки), агротехнические требования, комплектование агрегатов, организация работы агрегатов в загоне.

14.Характеристика операций по уходу за сельскохозяйственными культурами: виды, задачи выполнения операций, комплектование машинно – тракторных агрегатов, агротехнические требования.

15.Поточное проведение уборочных работ: сущность, значение.

16.Уборочно – транспортные комплексы: их состав, определение оптимальных размеров.

17.Технология уборки зерновых культур: способы, комплектование уборочных агрегатов, подготовка к работе, организация работы в загоне.

18.Особенности уборки полеглых, засоренных, влажных, изреженных хлебов. 19.Поточная	технология	уборки	картофеля:	сущность,	комплектование

агрегатов, подготовка агрегатов и полей к работе, организация работы в загоне.

20.Раздельный способ уборки картофеля: сущность, комплектование агрегатов, подготовка агрегатов и полей к работе, организация работы в загоне.

21.Комбинированный способ уборки картофеля: сущность, комплектование агрегатов, подготовка агрегатов и полей к работе, организация работы в загоне.

22.Технология уборки льна – долгунца: способы, сущность, комплектование агрегатов, подготовка агрегатов и полей к работе, организация работы в загоне.

23.Технология уборки незерновой части урожая: технологические схемы, агротехнические требования, комплектование агрегатов.

24.Правила техники безопасности при уборке незерновой части урожая. 25.Технология	заготовки	прессованного	сена:	технологическая

последовательность операций, комплектование машинно – тракторных агрегатов, технология выполнения работ.

26.Технология заготовки рассыпного сена: технологическая последовательность

операций, комплектование машинно – тракторных агрегатов, технология выполнения работ.

27.Технология	заготовки	измельченного	сена:	технологическая последовательность операций, комплектование машинно – тракторных агрегатов, технология выполнения работ.

28.Технология	заготовки	силоса:	сущность	силосования	кормов, технологическая последовательность выполнения операций, комплектование машинно – тракторных агрегатов, технология выполнения работ.

29.Технология заготовки сенажа: сущность заготовки сенажа, технологическая последовательность выполнения операций, комплектование машинно – тракторных агрегатов, технология выполнения работ.

30.Технология	заготовки	витаминной	травяной	муки:	технологическая последовательность выполнения операций, комплектование машинно – тракторных агрегатов, технология выполнения работ.

ВАРИАНТ №1

- Из перечисленных культур наиболее засухоустойчивой является:

- озимая пшеница

- озимая рожь

- ячмень

- горох

- просо

- Выращивание картофеля на гребнях целесообразно:

- На сильно засоренных почвах

- В районах с засушливым климатом

- В районах с прохладным, дождливым летом

- На склоновых лесах

- Для предохранения почвы от перегрева и сохранения в ней влаги проводят

- Полив

- Мульчирование

- Прикатывание

- Окучивание

- Инкрустирование

- Глубина посева семян должна быть больше обычной на следующих почвах:

- Плодородных

- Засоренных

- Структурных

- Легких

- Кислых

- Для сохранения структуры почвы необходимо:

- чаще проводить глубокую обработку

- сеять многолетние травы

- проводить фрезерование

- уплотнять почву после каждой обработки

- оставлять под чистые пары

- Более всего вымывание элементов питания наблюдается на:

- Средних суглинках

- Сероземах

- Легких почвах

- Глинистых почвах

7.	Медленно прогреваются весной:

- легкие почвы	4)  рыхлые почвы

- тяжелые почвы	            5)   почвы, богатые перегноем

- черноземные почвы

8.	Наибольший износ рабочих органов почвообрабатывающих машин про

исходит на:

- супесях	4)   структурных почвах

- суглинках	            5)   кислых почвах

- глинистых почвах

9.	Для прикорневой подкормки озимых используют:

- зерновую сеялку	4)   опрыскиватель

- культиватор-растениепитатель 5)   опыливатель

- самолет

10.	Полегание посевов зерновых культур может быть в результате:

- избытка фосфора и калия в почве

- недостатка азота

- избытка азота

- нехватки бора

- недостатка фосфора

11.	В рядки при посеве обычно вносят удобрения:

- азотные	4)   бактериальные

- фосфорные	5)   медные

- калийные

12.	Для равномерного распределения по полю навоза из куч используют
машину марки:

1) КПС-4 2) РУН-15 3) МЖТ-8 4) бульдозер 5) ПРТ-10

13. Увеличению содержания клейковины в зерне пшеницы способствуют
следующие удобрения:

1) азотные

2) фосфорные

3) калийные

4) борные

5) медные

14.	Навоз целесообразно вносить:

- под зяблевую вспашку

- под предпосевную культивацию

- при посеве

- для подкормки в междурядья

- для некорневой подкормки

15.	Чаще всего в севообороте после подсолнечника идет:

- чистый пар	4)   сахарная свекла

- озимая пшеница	5)  гречиха

- горох

16.	Лучшим предшественником сахарной свеклы в ЦЧЗ является:

- чистый пар

- горох

- озимая пшеница после пара

- озимая пшеница после гороха

- кукуруза

17.	Чистый пар, основную обработку которого начинают весной в год паро
вания, называют:

- черным	4)   поздним

- ранним	5)   сидеральным

- летним

18.	Не переносит повторного посева:

- горох	4)   кукуруза

- озимая рожь	5)   конопля

- картофель

19.	Наиболее требовательна к предшественникам:

- яровая пшеница	4)   кукуруза

- ячмень	5)   подсолнечник

- овес

20. Для нейтрализации кислых почв вносят:

1) азот

2) известь

3) гипс

4) фосфор

5) микроэлементы

ВАРИАНТ №2

1.	При основной обработке почв, подверженных водной эрозии, необходимо:

- проводить глубокую отвальную вспашку вдоль склона

- применять комбинированные почвообрабатывающие машины

- проводить плоскорезную обработку

- прикатывать вспаханную почву

- ограничиваться глубоким дискованием

2.	Для большинства культур благоприятным считается следующий пока
затель почвенной кислотности, рН:

1)   4,5 2)   5,5 3)   6,54)   8,05)   8,5

3.	Хорошо переносит повышенную кислотность почвы:

- озимая пшеница	4)   сахарная свекла

- ячмень	5)   озимая рожь

- горох

4.	Не переносит повышенную кислотность почвы:

- картофель	4)  сахарная свекла

- озимая рожь	5)  томат

- люпин

5.	Показатель рН - это:

- процентное содержание кислоты в растворе

- логарифм числа ионов водорода в 1 л водного раствора

- содержание органических кислот (г/дм3)

- содержание кислот (г/моль)

- отрицательный логарифм концентрации ионов водорода (г/л)

6.	На почвах, подверженных ветровой эрозии, при основной обработке не
обходимо:

- использовать плоскорезы

- прикатывать почву после каждой обработки

- использовать комбинированные почвообрабатывающие машины

- проводить глубокую отвальную вспашку

- использовать плантажный плуг

7.	Для уменьшения водной эрозии на склонах надо:

1)   вносить минеральные удобрения

- проводить фрезерование

- проводить щелевание

- возделывать пропашные культуры

- прикатывать почву

8.	Лучшим способом предпосевной обработки почвы под картофель явля
ется:

- боронование	4)  дискование

- фрезерование	5)  чизелевание

- щелевание

9.	Наибольшее количество стерни остается после обработки почвы:

- чизельным плугом	4)   плантажным плугом

- оборотным плугом	5)   болотным плугом

- ярусным плугом

10.	При основной обработке занятого пара в засушливое лето целесообраз
но:

- вместо вспашки проводить боронование

- заменять вспашку поверхностной обработкой

- проводить вспашку с предварительным лущением

- проводить вспашку без предварительного лущения

- пахать на глубину не более 20 см

11.	Для уменьшения диффузного испарения влаги из почвы необходимо
проводить:

- лущение	4)   боронование

- вспашку	5)   прикатывание

- культивацию

12.	Для уменьшения капиллярного испарения влаги из почвы необходимо
проводить:

- вспашку	4)   щелевание

- чизелевание	5)  лункование

- боронование

13.	Для уничтожения мелких сорняков в рядках пропашных культур при
меняют:

- дискование	4)   щелевание

- окучивание	5)   культивацию

- чизелевание

14.	Для рыхления почвенной корки и уничтожения проростков сорняков до
появления всходов культурных растений необходимо проводить:

- лущение	4)   боронование

- прикатывание	5)   культивацию

- фрезерование

15.	Для измельчения стеблей и корней после уборки кукурузы и подсолнеч
ника целесообразно применять машину марки:

1) КПС-4     2) КРН-5,6     3) ШБ-2,5     4) БЗТС-1,0     5) БДТ-7

16.	Фрезерование целесообразно проводить на почвах:

- подверженных ветровой эрозии	4)   переувлажненных

- задернелых	5)   пересохших

- переуплотненных

17.	Для того чтобы спровоцировать семена сорняков к прорастанию, после
уборки предшественника необходимо провести:

- лущение	4)   шлейфование

- боронование	5)  щелевание

- культивацию

18.	Плантажная вспашка проводится на глубину до, см:

1) 5-10     2)   10-20     3)   20-30     4)   30-40     5)   60-70

19.	Весной для закрытия влаги зябь необходимо:

- дисковать	4)   бороновать

- культивировать	5)   прикатывать

- перепахивать

20.	Гряды и гребни нарезают для:

- лучшего прогревания почвы

- увеличения глубины посева

- предотвращения ветровой эрозии

- защиты проростков от заморозков

- борьбы с сорняками

Вариант 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |

Вариант 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |

МДК 02.03  Технология механизированных работ в животноводстве

Контрольные вопросы для проведения устных и письменных опросов:

дисциплине «Механизация животноводства»

1. Состояние и перспективы развития механизации животноводства.

2. Механизация поения животных. Основное оборудование для поения

животных и птицы.

3. Способы приготовления кормов и кормовых смесей на фермах, машины и	оборудование	для	тепловой	обработки	кормов,	схема автоматизированного запарника картофеля АЗК-3,0.

4. Измельчение кормов, способы измельчения, степень измельчения, виды резания кормов.

5. Машины и оборудование для закладки и выгрузки силоса и сенажа, траншеи, сенажные башни, погрузчики, разгрузчики. Схема сенажной башни БС-9,15.

6. Классификация молотковых дробилок, схемы молотковых дробилок. Схема дробилки ДБ-6.

7. Классификация машин для мойки и измельчения корнеплодов, типы и схемы рабочих органов машин.

8. Зоотехнические	требования	к	машинам	для	измельчения корнеклубнеплодов, степень измельчения, загрязненность, остаточная загрязненность корнеклубнеплодов.

9. Смесители кормов и их классификация. Схемы рабочих органов смесителей, измельчитель - смеситель ИРТ-Ф-80.

10.Классификация средств механизации доставки и раздачи кормов. Схема раздатчика автомобильного АРС-10А; ИРСК-12.

11.Раздача кормов с помощью стационарных раздатчиков, классификация раздатчиков и технологические схемы раздачи кормов (для птиц; свиней; КРС).

12.Классификация	средств	механизации	уборки	навоза,	основные технологии уборки, удаления и утилизации навоза.

13.Механические системы и средства удаления навоза из помещений. Схема транспортера ТСН-160.

14.Гидравлические системы и средства удаления навоза из помещений в

хранилища. Схема УТН-20А.

15.Способы машинного доения животных, доильная машина и ее составные части. Вакуум-система и вакуум - установки (УВВ-Ф-90).

16.Зооинженерные требования к доильным машинам, режимы работы доильных аппаратов.

17.Типы, устройство и работа доильных аппаратов, схема работы доильного аппарата. Низковакуумные доильные аппараты. Устройство аппарата АДУ-1.

18.Назначение, общее устройство и работа доильных установок УДА-8А, УДА-16А, «Европараллель», «Полигон».

19.Первичная	обработка	молока.	Классификация	очистителей	и охладителей молока, схема охладителей ОМ-3-300 или АДМ-13000.

20.Машины и комплекты оборудования, применяемые для механизации технологических процессов в коровнике при привязном содержании. Название, назначение, техническая характеристика основных машин и оборудования.

21.Название, назначение, техническая характеристика, схема, принцип работы кормодробилки универсальной ДКМ-5.

22.Название, назначение, техническая характеристика, схема, принцип работы измельчителя «Волгарь –5А» (ИКВ-Ф-5А).

23.Название, назначение, техническая характеристика, схема, принцип работы измельчителя - смесителя кормов ИСК-3А.

24.Название, назначение, техническая характеристика, схема, принцип работы измельчителя кормов ИУ-Ф-10.

25.Название, назначение, техническая характеристика, схема, принцип работы – агрегата сухой очистки и измельчения корнеклубнеплодов ИКУ-Ф-10

26.Название, назначение, техническая характеристика, схема, принцип

работы измельчителя – камнеуловителя -мойки ИКМ-Ф-10.

27. Назначение, общее устройство и эксплуатация доильных установок типа АДМ-8А; УДМ 100/200.

Тестовые задания

ВАРИАНТ 1

1Лактация это –

A. Время в течении которого корова доится.

B. Время от отела до плодотворной случки.

C. Время от запуска до отела.

D. Время от отела до запуска.

2Сухостойный период.

A. Период в течении которого корова стоит в сухом месте.

B. Период от отела до осеменения.

C. Период от отела до 1 - го осеменения.

D. Период от запуска до отела.

3Нормальная лактация у коров длится.

A. 5 минут.

B. 305 дней.

C. 12 месяцев.

D. 7 месяцев .

4Предубойная масса животного это –

A. Масса животного перед забоем.

B. Масса животного взвешенного, после 24 часовой голодной выдержки.

C. Масса туши после забоя.

D. Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без

внутренних оргонов, но с внутренним жиром.

5 Убойная масса это –

A. Масса животного перед забоем.

B. Масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки.

C. Масса туши после забоя.

D. Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без

внутренних оргонов, но с внутренним жиром.

6 Валовый привес это –

A. Привес 1-го животного за промежуток времени.

B. Привес по группе животных за промежуток времени.

C. Привес по стаду животных на начало года и конец года

D. Количество кормовых единиц затраченых на 1 кг. прироста живой массы.

7 Классифицируются породы крупного рогатого скота по направлению

продуктивности

A. Мясные, сальные, молочные.

B. Мясные, обильно молочные, среднемолочные, маломолочные.

C. Красностепная, Голштинская, Шароле, Абердин - ангусская.

D. Молочные, комбинированные, мясные.

8 Рацион это –

A. Количество питательных веществ удовлетворяющие потребности

животного.

B. Суточный набор кормов удовлетворяющий потребности животного во всех

питательных веществах.

C. % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных.

D. Количество заготовленных кормов на стойловый период

9 Норма кормления это –

A. Количество питательных веществ удовлетворяющие потребности

животного.

B. Суточный набор кормов удовлетворяющий потребности животного во всех

питательных веществах.

C. % - ное соотношение кормов - грубых, сочных, концентрированных.

D. Количество заготовленных кормов на стойловый период.

10 Название скотоместа в коровнике при беспривязном одиночном содержании коров:

1Логово;

2Бокс;

3Стойло;

4Станок.

11. Необходимыми для силосования бактериями являются:

1) маслянокислые

2) гнилостные

3) молочнокислые

4) уксуснокислые

5) спиртовые

12. За одну кому кормовую единицу принято считать:

1) количество корма, съедаемого животными в сутки

2) один килограмм комбикорма

3) один килограмм овса среднего качества

4) количество корма, съедаемого животным за один раз

5) количество корма, выдаваемого животному за сутки

13.Наибольшее количество крахмала в картофеле находится:

1) семенах

2) ягодах

3) стеблях

4) листьях

5) клубнях

14. Для получения высоких удоев время между дойками:

1) не должно превышать 3ч

2) не должно превышать 6ч

3) не должно превышать 12ч

4) не должно превышать 24ч

5) не регламентируется

15. Для уничтожения паразитических насекомых в помещениях животноводческих ферм применяют

1) дезинфекцию

2) дезинсекцию

3) дератизацию

4) моцион животных

5) массажные процедуры

16. К легкосилосующимся относится растение:

1) кукуруза

2)подсолнечник

3) овес

4) клевер

17. Оптимальная температура воздуха в коровнике с привязным содержанием животных должна быть, C

1) 0

2)3-5

3)8-12

4)18-20

18. Температура воды для поения взрослых животных должна быть, С

1) 0

2)3-5

3)12-15

19. При привязном содержании коров для доения непосредственно в коровнике со сбором молока в молокопривод используется доильная установка:

1) Тандем

2) Карусель

3) Елочка

4) АДМ-8А

5) ДАС-2Б

20. Для преобразования постоянного вакуума в переменный в доильном аппарате служит:

1) коллектор

2) доильный стакан

3) пульсатор

4) вакуум-регулятор

5) вакуумметр

1Убойный выход это –

A. Отношение убойной массы к предубойной, выраженное в %.

B. Масса животного, взвешенного после 24 часовой голодной выдержки.

C. Масса туши после забоя.

D. Масса туши без головы, шкуры, конечностей по скакательные суставы, без

внутренних оргонов но с внутренним жиром.

2Длина спины животного измеряется:

A. От затылочного гребня - до корня хвоста

B. От холки - до крестца

C. От холки - до корня хвоста

D. От плече лопаточного сочленения - до корня хвоста

3Норма кормления дойной коровы определяется с учетом

A. Живой массы, суточного удоя

B. Живой массы, удоя за лактацию

C. Живой массы, удоя за лактацию, физиологического состояния

D. Живой массы, удоя за лактацию, возраста коровы, периода лактации

4Выберите возможную длительность подсосного периода

A. 60 дней

B. 26 дней

C. 45 дней

D. 35 дней

5К грубым кормам относятся:

А. Концентрированные корма

Б. Обрат

В. Сено

D. Силос

6Название скотоместа в коровнике при привязном содержании коров:

A. Логово;

B. Бокс;

C. Стойло;

D. Станок.

7Форма конфигурации территории животноводческой фермы более

предпочтительна:

A. Прямоугольная;

B. Квадратная;

C. Многоугольная;

D. Трапециевидная.

8Какие из перечисленных пород относятся к молочным породам.

1Голшинская

2Симментальская

3Шароле.

4Абердин - ангусская.

9Мясные породы крупного рогатого скота:

A. Герефордская;

B. Симментальская;

C. Красная степная;

D. Голландская.

10. Для преобразования постоянного вакуума в переменный в доильном аппарате служит:

1) коллектор

2) доильный стакан

3) Пульсатор

4) выкуум-регулятор

5) вакуумметр

11.  Из перечисленных факторов в наибольшей степени на производителдьность сепаратора-сливкоотделителя влияет:

1) частота вращения барабана

2) диаметр барабана

3) количество тарелок в барабане

4) величина межтарелочного пространства

5) угол наклона тарелок к горизонту

12. Для разделения молока на сливки и обрат применяют

1) пастеризацию

2) стерилизацию

3) сепарирование

4) гомогенизацию

13. Для охлаждения и хранения молока применяется оборудование:

1) ОМ-1

2) МХУ-8С

3) МВТ-12

4) Том-2А

14. Тепловая обработка молока, увеличивающая срок его хранения, называется

1) нормализацией

2) сепарированием

3) пастеризацией

4) очисткой

15. Оптимальную поступательную скорость стригальной машинки определяют

1) высоте остаточной шерсти (зонам  недострига)

2) мощности на привод режущей пары

3) частоте вращения электродвигателя

4) температуре нагрева режущей пары

16. При инкубации цыплят в инкубаторе необходимо:

1) поддерживать температуру м влажность, яйца не переворачивать

2) поддерживать температуру (влажность не имеет значения)

3) поддерживать температуру и влажность, яйца переворачивать на 180 градусов каждые 4 часа

17. Для увеличения срока службы оборудования, применяемого на животноводческих фермах, необходимо:

1) протирать трущиеся поверхности только сухой ветошью

2) использовать только пониженные эксплуатационное режимы

3) своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт

18. Преимуществам и механизированной стрижки по сравнению с ручной являются:

1) увеличение производительности в 3-5 раз

2) снижение затрат электроэнергии

3) увеличение настрига шерсти на 8-13% за счет более ровного и низкого среза

4) улучшение качества шерсти

19. Для улучшения качества воды, не отвечающей зоотехническим требованиям, применяются следующие виды обработки:

1) фильтрация

2) отстаивание

3) просвечивание солнечными лучами

4) обезжелезнение

5) коагуляция

20. К легкосилосующимся относится растение

1) кукуруза

2) подсолнечник

3) овес

4) клевер

Вариант 1

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | D | D | D | B | D | B | D | A | B | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |

Вариант 2

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | A | C | D | A | B | C | B | 1 | A | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2.3.4.5 | 1 |

Критерии оценивания обучающихся

Критерии оценки устных ответов студентов

Отметка "5". Студент получает, если:

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. Отметка "4". Студент получает, если: даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка "3". Студент получает, если обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении материала. Отметка "2". Студент получает, если обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока. (выводится поурочный балл).

Критерии оценки тестов:

Более 84% правильных ответов – оценка 5; От 71-83 % правильных ответов – оценка 4; От 61-70% правильных ответов - оценка 3; Менее 60% правильных ответов - оценка 2;

Список литературы.

Печатные издания

Платонов И.Г. Основы агрономии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ [ Платонов И. Г., Лазарев Н. Н., Стройков Ю.М., Шитикова А.В.];

под ред. И.Г. Платонова - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 272 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный ресурс]. – Доступ по логину и паролю.

Дополнительные источники

1.Электронно-библиотечная система издательства «ВООК. РУ» [Электронный ресурс]. – Доступ по логину и паролю

Критерии оценок тестовой работы

90-100%- отметка «Отлично»

70-90%- отметка «Хорошо»

50-70%- отметка «Удовлетворительно»

Менее 29%-отметка «Неудовлетворительно»

Критерии оценивания решения устного опроса и ситуационной задачи

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий и ответит на дополнительные вопросы по дисциплине.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями,  по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с существенными  ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительные заданные вопросы. С затруднениями, он всё же сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не усвоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может справиться с решением  подобной ситуационной задачи на практике.

Критерии оценки экзамена, дифференцированного зачёта

Оценка «отлично» соответствует следующей качественной характеристике: «изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий ответ на него, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту:

-усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

-обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, чётко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.

Оценка «хорошо» соответствует следующей качественной характеристике: « изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту:

- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей;

-показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учёбы и профессиональной деятельности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту:

-обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;

-допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством  преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту:

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;

- давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета.

Вопросы к дифференцированному зачету

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники

МДК.02.02. Технология механизированных работ в растениеводстве.

специальность 35.02.07 "Механизация сельского хозяйства"

- Способы внесения удобрений.

- Назначение, устройство, регулировки культиватора КПС-4.

- Семяпроводы и их характеристика.

- Назначение, устройство, регулировки семяочистительной машины СМ-4.

- Агротехнические требования к машинам для внесения удобрений.

- Назначение, устройство, регулировки сеялки СЗП-3,6.

- Виды удобрений и способы их внесения.

- Подготовка к работе, регулировки опрыскивателя ОВТ-1А.

- Способы посева сельскохозяйственных культур.

- Подготовка к работе, регулировки кукурузной сеялки СУПН - 8.

- Установка предплужников и дискового ножа на раме плуга.

- Подготовка к работе, регулировки зубовых борон.

- Агротехнические требования к машинам для основной обработки почв.

- Назначение, устройство, регулировки плуга ПЛН – 3 - 35.

- Орудия для основной обработки почв, подверженных ветровой эрозии.

- Устройство плуга ПЛН – 3 - 35.

- Типы корпусов плуга.

- Подготовка к работе  АИР-20А.

- Классификация плугов.

- Агротехнические требования к машинам для поверхностной обработки почв.

- Назначение, устройство, регулировки шахтной зерносушилки СЗШ-8,0.

- Способы защиты растений.

- Общая технологическая схема зерноуборочного комбайна.

- Рабочий процесс, регулировки опыливателя ОШУ-50А.

- Подготовка к работе, регулировки дисковой бороны.

- Технологии заготовки кормов.

- Роль и значение машин в развитии сельхозпроизводства.

- Рабочий процесс, регулировки сеялки СЗП-3,6.

- Тяговое сопротивление плуга. Влияние технического состояния плуга на величину сопротивления.

- Назначение, устройство, регулировки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна «Енисей-1200».

Экзаменационные вопросы

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники

МДК.02.02. Технология механизированных работ в растениеводстве.

специальность 35.02.07 "Механизация сельского хозяйства"

- Способы внесения удобрений.

- Назначение, устройство, регулировки культиватора КПС-4.

- Семяпроводы и их характеристика.

- Назначение, устройство, регулировки семяочистительной машины СМ-4.

- Агротехнические требования к машинам для внесения удобрений.

- Назначение, устройство, регулировки сеялки СЗП-3,6.

- Виды удобрений и способы их внесения.

- Подготовка к работе, регулировки опрыскивателя ОВТ-1А.

- Способы посева сельскохозяйственных культур.

- Подготовка к работе, регулировки кукурузной сеялки СУПН - 8.

- Установка предплужников и дискового ножа на раме плуга.

- Подготовка к работе, регулировки зубовых борон.

- Агротехнические требования к машинам для основной обработки почв.

- Назначение, устройство, регулировки плуга ПЛН – 3 - 35.

- Орудия для основной обработки почв, подверженных ветровой эрозии.

- Устройство плуга ПЛН – 3 - 35.

- Типы корпусов плуга.

- Подготовка к работе  АИР-20А.

- Классификация плугов.

- Агротехнические требования к машинам для поверхностной обработки почв.

- Назначение, устройство, регулировки шахтной зерносушилки СЗШ-8,0.

- Способы защиты растений.

- Общая технологическая схема зерноуборочного комбайна.

- Рабочий процесс, регулировки опыливателя ОШУ-50А.

- Подготовка к работе, регулировки дисковой бороны.

- Технологии заготовки кормов.

- Роль и значение машин в развитии сельхозпроизводства.

- Рабочий процесс, регулировки сеялки СЗП-3,6.

- Тяговое сопротивление плуга. Влияние технического состояния плуга на величину сопротивления.

- Назначение, устройство, регулировки молотильного аппарата зерноуборочного комбайна «Енисей-1200».

Критерии оценивания обучающихся

Критерии оценки устных ответов студентов

Отметка "5". Студент получает, если:

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. Отметка "4". Студент получает, если: даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка "3". Студент получает, если обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении материала. Отметка "2". Студент получает, если обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока. (выводится поурочный балл).

| Критерии оценки практических работ |  |
| --- | --- |

Отметка "5". Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка "4". Практическая работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении ре-зультатов работы.

Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена	с помощью преподавателя. На выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). Студент показал знания теоретического материала, но испытывал	затруднения при самостоятельной работе со статистическими материалами.

Отметка "2". Выставляется в том случае, когда Студент	оказался не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений.

Критерии оценки самостоятельной работы

Отметка"5". Студент получает, если: обстоятельно с достаточной полнотой выполнил самостоятельную работу. Дает в работе правильные формулировки, точные определения, понятия терминов, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Отметка "4". Студент получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно выполнил самостоятельную работу, но в работе были допущены 1-2 несущественные ошибки. Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов. Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Отметка"3".	Студент получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но правильно выполнил самостоятельную работу. В работе была допущена 1 существенная ошибка. Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий, работа выполнена	недостаточно логично и последовательно. Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом	данного материала.

Отметка"2". Студент получает, если: неполно (менее 50 % от полного) выполнил самостоятельную работу.	В работе были допущены существенные ошибки или она не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работу.

Критерии оценки тестов:

Более 84% правильных ответов – оценка 5; От 71-83 % правильных ответов – оценка 4; От 61-70% правильных ответов - оценка 3; Менее 60% правильных ответов - оценка 2;

Перечень	рекомендуемых	учебных	изданий,	Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.	Левшин А.Г. Зангиев А.А. Шпилько А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник для средних профессиональных учебных заведении Колос 2018

2.	Скороходов А.Н. Зангиев А.А. ПРАКТИКУМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИ машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов Колос 2017

3.	Загниев А.А. Шпилько А.В. Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник для средних профессиональных учебных заведении («Учебники и учебные пособия для студентов средних учебных заведений») (ГРИФ)

Дополнительные источники:

1. КарпенкоА.Н., ЗеленевА.А.Сельскохозяйственные машины. М.: Колос , 2016.-212с.

2. Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны. М.:Агропромиздат, 2018.- 180с.

3. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-практический журнал, утвержденный МСХ РФ

4.	Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, утвержденный МСХ РФ

5.	Пахунов Р.В. Определение оптимального состава машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий с учетом экологических факторов Колос 2006г

6.	Четыркин Б.Н. Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации МТП. М.: Агропромиздат, 2017.-180с.

Интернет ресурсы Форма доступа: ru.wikipedia.org:

www.neuch.ru/referat/26648/html www.minuspk.ru/?mode=media.disc7subjsct=28am... www.edu.ru/modules/php?op=modload7name=Wtb_Links&...